Ausschreibungstext

Artikelnummer

241589

Typ

INM-45F0036MMA

Kurzbeschreibung

Mini Netzwerk Kamera, 2880x1620, Tag/Nacht, WDR, AI, 3,6mm, 3D DNR, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS-Sensor, maximale Auflösung 5 MP/30fps

AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung

WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung

Objektiv mit Festbrennweite 3,6mm (HFoV 91°)

Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Unterstützt ONVIF Profile S/G/T/M

Mehrsprachige Menüführung (OSD)

Unterstützt Audio

Spannungsversorgung PoE, 12VDC

NDAA-Konformität

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4260229840696 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | nein |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildauflösung max. | 2880x1620 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 91° |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | siehe Maßzeichnung |
| Alarmverarbeitung | FTP,E-Mail,Cloud Upload |
| Audio | 2 Wege Audio |
| Auflösung (erweitert) | 2880x1620 (16:9),2560x1440 (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3) |
| Beobachten (62px/m) | 31 m |
| Browser | Edge, Firefox, Google Chrome, Safari |
| Datenstromarten | Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) |
| Erkennen (125px/m) | 7,2 m |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Identifizieren (250px/m) | 7,2 m |
| Kameraform | Modul |
| Lieferumfang | Befestigungsbeipack,Betriebsanleitung |
| Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, portugiesisch, russisch, spanisch, türkisch |
| Multicast | Ja |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Signal-/Rauschabstand | 39 dB |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht,Bild,zeitgesteuert |
| Wahrnehmen (25px/m) | 79,5 m |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Weißabgleich | automatisch,manuell |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Gehäuseart | Innen |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | nein |
| Kameratyp | Platinenkamera |
| Lichtempfindlichkeit | 0,004 Lux bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | Nein |
| MOD (Minimum Object Distance) | 2 m |
| Montageart | Einbaumodul, Einbaumodul |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| ONVIF | ja, ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 241589 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | Electronic Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -35°C ~ +60°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo INsight Installation Tool | Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie |
| --- | --- |
| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |

Empfehlungen

| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| --- | --- |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |