Ausschreibungstext

Artikelnummer

244015

Typ

AXIS TA1101-B WIEGAND TO OSDP

Kurzbeschreibung

Schnittstellen-Konverter, Wiegand nach OSDP

Hauptmerkmale

Sichere und effiziente Kommunikation

OSDP Verified zur Sicherstellung der Interoperabilität

Kompaktes Design, passend in eine Einzelunterputzdose

Gehäuse TA1201 als optionales Zubehör für Wandhalterung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021089174 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Serie | Axis Zubehör |
| Übertragungsmedium | UTP |
| Ports | 1x RS485, OSDP |
| Bauart | Modul |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Hersteller-Nummer | 03102-001 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Der AXIS TA1101-B Wiegand to OSDP Converter ist ein vielseitiges Zubehör zur Überbrückung der Lücke zwischen Wiegand-Lesern und AXIS Tür-Controllern, insbesondere AXIS A1710-B und AXIS A1810-B Netzwerk-Tür-Controllern, die nur über einen OSDP-Leser-Port verfügen. Dieses kompakte Gerät gewährleistet eine nahtlose Integration, indem es Wiegand-Signale in OSDP konvertiert und so eine moderne, sichere und effiziente Kommunikation zwischen Leser und Netzwerk-Tür-Controller​ ermöglicht.

Zubehör

| AXIS TA1201 WALL MOUNT ENCLOSU | Gehäuse für AXIS TA1101-B Wiegand to OSDP Converter |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen