Ausschreibungstext

Artikelnummer

243236

Typ

ISM-42F0037MMB

Kurzbeschreibung

1/2,8" Mini Netzwerk Modulkamera, 1920x1080, Tag/Nacht, 3DNR, 3,7mm Pinhole, 12VDC, PoE, Innen

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS Bildsensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Video-Komprimierungsformat: H.264/MJPEG

Integrierter Bewegungsmelder

Eingebauter SD-Micro-Karten-Slot

Low Speed Shutter

Gegenlichtkompensation 3DNR und D-WDR

Unterstützt Privatzonen und Korridor Mode

Objektiv 3,6mm (weitere Brennweiten auf Anfrage)

Stromversorgung 12VDC (1.8W) oder PoE (IEEE802.3af)

Anschlusskabel (RJ45) für PoE und Stromversorgung

Temperaturbereich (Betrieb) -20°C - +50°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 0 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 69,38° |
| Brennweite | 3,7 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 36x36x14mm |
| Auflösung (erweitert) | 1920x1080 (16:9),1280x720 (16:9),960x540 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3) |
| Bemerkung | Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,empfehlen wir,ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Ve |
| Beobachten (62px/m) | 23 m |
| Browser | Edge, Firefox, Google Chrome, Opera |
| Datenstromarten | 2x H.264,1x H.264 oder MJPEG simultan |
| Erkennen (125px/m) | 5,4 m |
| Externe Anschlüsse | RJ-45,12VDC-Spannungseingang,Anschlusskabel ca.15cm,Micro SD Karten Slot 512 GB |
| Identifizieren (250px/m) | 5,4 m |
| Kameraform | Modul, Platine |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack,Wandarm |
| Menüsprachen | deutsch, englisch, japanisch, koreanisch |
| Multicast | Nein |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht,zeitgesteuert |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Wahrnehmen (25px/m) | 57,5 m |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Weißabgleich | automatisch,manuell |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Low Speed Shutter | Nein |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,3 m |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | 243236 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Serie | eneo ISM-Serie |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | Electronic Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR, D-WDR, D-WDR, D-WDR, D-WDR, D-WDR, D-WDR |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |