Ausschreibungstext

Artikelnummer

240954

Typ

eneo VM-UHD43MOH

Kurzbeschreibung

43" (109cm) LCD Monitor, außen, metall, 4K UHD, 3840x2160, DisplayPort, HDMI, 3000nits, IP67/IP65, outdoor, Landscape Ausführung

Hauptmerkmale

Professioneller 43" (109cm) LCD Monitor

Maximale Auflösung 4K UHD 3840x2160 Pixel

Für den Außeneinsatz geeignet IP67/65

Kontrastverhältnis typisch 4.000:1

Sehr große Helligkeit 3.000 cd/qm

Gut lesbar in hellem Sonnenlicht

LED Hintergrundbeleuchtung

Digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung

Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365

Vielseitige Eingänge DisplayPort, HDMI

Metallgehäuse (für industriellen Einsatz geeignet)

Weitere Bildschirmdiadonalen auf Anfrage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anwendungsmöglichkeiten | Aussen, Industrie |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 1092x705x125mm |
| Befestigung | VESA Standard 600x600mm |
| Gewicht | 45 kg |
| Gehäusematerial | Metall |
| Leistungsaufnahme | 120 W |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Zertifizierungen | IK10,IP65,IP67 |
| Display / Darstellung |  |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 109 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 43 " |
| Anzeigen | Anti-Glare-Display, Color TFT-LED, Hard coating (3H), Spezial Glas |
| Pixel Fehlerklasse | ISO 13406-2, Klasse 2 |
| Helligkeit (typisch) | 3.000 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 4000:1 |
| Reaktionszeit (typisch) | 5 ms |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Funktionen |  |
| Kammfilter | Ja |
| Menüsprachen | deutsch, englisch |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889. Bitte geben Sie bei der Bestellung an,ob der Outdoor-Monitor im Portrait- (Hochformat) oder Landscape-Modus (Querformat) geliefert werden soll. |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Übertragungstechnologie | Display Port (DP), HDMI 2.0 |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Videoeingänge | Display Port, HDMI 2.0 |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,HDMI Kabel,Netzkabel,IR-Fernbedienung |
| Video |  |
| Maximale Bildauflösung (H x V) | 3840x2160 |
| Auflösung (erweitert) | 800x600,1024x768,1280x1024,1600x900,1920x1080,3840x2160 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4260229840993 |
| Hersteller-Nummer | 240954 |
| Serie | eneo Monitor |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen