Ausschreibungstext

Artikelnummer

240950

Typ

VM-UHD55MOH

Kurzbeschreibung

55" (140cm) LCD Monitor, außen 4K UHD, 3840x2160, DisplayPort, HDMI, 3000nits, IP67/IP65, outdoor

Hauptmerkmale

Professioneller 55" (140cm) LCD Monitor

Maximale Auflösung 4K UHD 3840x2160 Pixel

Für den Außeneinsatz geeignet IP67/65

Kontrastverhältnis typisch 4.000:1

Sehr große Helligkeit 3.000 cd/qm

Gut lesbar in hellem Sonnenlicht

LED Hintergrundbeleuchtung

Digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung

Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365

Vielseitige Eingänge DisplayPort, HDMI

Metallgehäuse (für industriellen Einsatz geeignet)

Weitere Bildschirmdiadonalen auf Anfrage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Anwendungsmöglichkeiten | Aussen, Industrie |
| --- | --- |
| Audioeingänge | nein |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 139,7 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55 \" |
| Befestigung | VESA Standard 600x600mm |
| Videoeingänge | Anti-Glare-Display, Color TFT-LED, Hard coating (3H), Spezial Glas |
| Kammfilter | Nein |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,HDMI Kabel,Netzkabel,IR-Fernbedienung |
| Menüsprachen | englisch |
| Gehäusematerial | Metall |
| Helligkeit (typisch) | 3.000 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 4000:1 |
| Hersteller-Nummer | 240950 |
| Reaktionszeit (typisch) | 5 ms |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Serie | eneo Monitor |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Videoeingänge | DisplayPort, HDMI 2.0 |
| Zertifizierungen | IK10,IP65,IP67 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen