Ausschreibungstext

Artikelnummer

242111

Typ

Hikvision DS-7604NXI-K1/4P(D)(STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 4 IP Kanäle, H.265, 12VDC, HDMI, ohne HDD, PoE

Hauptmerkmale

H.265+/H.265/H.264+/H.264-Videoformate

Intelligente Analysen auf Basis von AcuSense

Bis zu 4-Kanal-IP-Kameraeingänge

Bis zu 16-Kanal-1080p-Decodierungsfähigkeit

Bis zu 2-Kanal-Gesichtserkennung für Gesichtsbilder

1 SATA Anschluss (max 16 TB pro HDD)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711a, G.711u, G.722, G.726 |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 320x48x240 |
| Eneo Bediengeräte extern | Maus |
| HDD Slots Anzahl | 1 |
| Leistungsaufnahme | 10 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| RAID-Level | nein |
| Stromversorgung | 48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | −10 °C - 55 °C |
| Zertifizierungen | CE,KC,WEEE,REACH,ROHS,BIS,CB,RCM,IC,LOA,UKCA |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | bis zu 12 MP, bis zu 6 MP, bis zu 8 MP |
| Festplattenkapazität max | 16 TB |
| Funktionen |  |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection), Gesichtserkennung, Virtueller Zaun |
| Audiounterstützung | Ja |
| HDD Hotswap | Nein |
| Alarmauslöser | Bewegung |
| Alarmreaktion | E-Mail Versand, Push (Mobile) |
| Menüsprachen | arabisch, chinesisch, deutsch, englisch, französisch, italienisch, mehrsprachig, spanisch |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Suchfunktion | Ereignis, VCA Suche, Zeit/Datum |
| Remote-Zugriff | Browser |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | Modell verfügbar mit oder ohne Alarm Ein/Aus (\"/Alarm4+1\"),PoE\u2011Switch mit max. 50 W PoE Budget integriert |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmausgang | Ja |
| Alarmeingang | Ja |
| Anzahl IP-Kanäle | 4 |
| Audioeingänge | 1 |
| Ethernet Schnittstelle | 10/100/1000Mbps, 100Base-TX, 10Base-T |
| Speicherschnittstelle (extern) | USB |
| Videoausgänge | 1x HDMI (4K), VGA |
| Videoeingänge (Anzahl) | 4 |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (ausgehend) | 80 Mbps |
| Datendurchsatz (maximal) | 40 Mbps |
| Netzwerkprotokolle | DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NFS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, TCP-IP, UPnP |
| Video |  |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942160489841 |
| Hersteller-Nummer | 303621190 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen