Ausschreibungstext

Artikelnummer

243066

Typ

VM-FHD32PF

Kurzbeschreibung

32" (81cm) LCD Monitor, FHD, 1920x1080, LED, HDMI, VGA

Hauptmerkmale

Professioneller 32" (81cm) 60Hz LCD Monitor

Maximale Auflösung Full HD 1920x1080 Pixel

LED Hintergrundbeleuchtung

Digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung

Kurze Reaktionszeit 5ms

Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365

Vielseitige Eingänge 2x HDMI,VGA

Lautsprecher integriert

Kunststoffgehäuse inklusive Standfuß

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Anwendungsmöglichkeiten | 24/7 |
| --- | --- |
| Audioeingänge | 1 |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 81,28 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 32 " |
| Befestigung | VESA Standard 100x100mm |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Netzgerät 100 ~ 240VAC / 12VDC,50/60Hz,Netzkabel,Standfuß |
| Menüsprachen | chinesisch, deutsch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, russisch, spanisch |
| Pixel Fehlerklasse | ISO 13406-2, Klasse 2 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000:1 |
| Maximale Bildauflösung (HV) | 1920x1080 |
| Hersteller-Nummer | 243066 |
| Reaktionszeit (typisch) | 5 ms |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Serie | eneo Monitor |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Videoeingänge | VGA |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| VM-LCDWMB2 | Universal Wandhalterung für LCD Monitore, horizontal verstellbar max. 8Kg |
| --- | --- |
| VM-UCWM20 Monitor Wandhalterung | Kompakte neigbare Wandhalterung, LCD Monitore, 23"bis 42", VESA Tragfähigkeit max. 25Kg |
| VM-UMA10 Monitor Wandhalterung | Aluminium Gasfeder Monitorarm für Wandmontage, LCD Monitore bis max. 27", Tragfähigkeit max. 7Kg |
| VM-UTM10 Monitor Tischhalterung | Universal Tischhalterung für LCD Monitore, bis max. 45", VESA Tragfähigkeit max. 13Kg |
| VM-UWM10 Monitor Wandhalterung | Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 27", VESA Tragfähigkeit max. 15Kg |
| VM-UWM30 Monitor Wandhalterung | Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 43", VESA Tragfähigkeit max. 20Kg |

Empfehlungen

| jetcon HDMI Kabel 1 | High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz, A-A St-St, 1m, schwarz |
| --- | --- |
| jetcon HDMI Kabel 10 | HighSpeed HDMI Kabel mit Ethernet, 4K 60Hz, A-A Stecker 10m, schwarz |
| jetcon HDMI Kabel 3 | High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz A-A St-St, 3m, schwarz |

Dienstleistungen