Ausschreibungstext

Artikelnummer

238644

Typ

IND-58F0002MTPA

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome, Turret, 2x Sensor, 180° Panorama, 5120x1440, 2,8mm, AI, DWDR, PoE, 12VDC, IP67

Hauptmerkmale

Multisensor 2x 1/2,7" CMOS-Sensor, Panorama

Maximale Auflösung jeweils 5120x1440 Pixel, 15fps

Panorama Ultra Weitwinkelkamera 180° HFoV, 32:9

AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung

D-WDR, BLC, HLC und 3D-DNR Rauschunterdrückung

Objektive mit 2,8mm feste Brennweite

Smart Codec H.265/H.264, Dual-Streaming

Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Unterstützt ONVIF Profile S/T/G und Audio

Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte

NDAA-Konformität

Integrierte IR- und Weißlicht LED Beleuchtung, IP67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4260229840726 |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 112,4x135mm |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| Auflösungsstandard | 8 Megapixel |
| System | 24h Farbe, True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 5120x1440 |
| Bildübertragungsrate | 15 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Lichtempfindlichkeit | 0,001 Lux bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 180° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 2 m |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone P 179-1 , RAL9003 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Analysefunktionen | Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Region Betreten , Region Verlassen, Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD) |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | max. 8,88W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP67 |
| Kameraform | Dome |
| Audio | 2 Wege Audio, eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon |
| Fernzugriff | Browser |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 30m, Warmes Licht ca. 15m |
| Gewicht | 765g |
| Hersteller-Nummer | 238644 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo INsight Installation Tool | Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie |
| --- | --- |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| KBD-3NET | Netzwerk Keyboard, Joystick, unterstützt ONVIF Protokoll, RJ45, 12VDC |

Empfehlungen

| jetpower-PSU-XS-11C Steckernetzteil | Universal Netzteil 12V/1,5A ID 2.1 x OD 5.5, 11mm, inlusive Adapter von 11 auf 9mm Länge |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |