Ausschreibungstext

Artikelnummer

241615

Typ

eneo INB-58F0308MLA

Kurzbeschreibung

Netzwerk Kamera Bullet, Ultra Low Light, 3840x2160, Tag/Nacht, WDR, AI, 3-8mm, PoE, 12V, IP67

Hauptmerkmale

1/1,8" Sony CMOS-Sensor, maximale Auflösung 8 MP/30fps

Sehr hohe Lichtempfindlichkeit

Farbbilder bei Dunkelheit durch integriertes Weißlicht

AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung

WDR und 3D-DNR Rauschunterdrückung

Motorisiertes Varifokal Objektiv F1,0/3,0-8,0mm

Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming

Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Unterstützt ONVIF Profile S/T/G/M

Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte

Unterstützt Audio, eingebauter Lautsprecher und Mikrofon

Integrierte Abschreckung  Rot/Blau Licht, NDAA-Konformität

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Sonnenschutzdach | Ja |
| Integrierte Wandhalterung | Ja |
| Audiokompression | G.711 |
| Beleuchtung | Weißlicht |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 199.82 x 128.98 x 90.7mm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 30m |
| ESC | 1/5 ~ 1/20.000sec. |
| Gewicht | 1,28 kg |
| SDK | auf Anfrage |
| Texteinblendung | Ein-/Aus schaltbar |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003,Pantone P 179-1 / weitere Farben auf Anfrage |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Leistungsaufnahme | 6,5 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67, NEMA 4X |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -35°C ~ +60°C,@ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend) |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | Chipset AX620A, CMOS, Sensor IMX678 |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Kameraform | Bullet |
| Manueller elektrischer Shutter (MES) | 1-5 ~ 1-20.000sec. |
| Tag-/Nachtmodus | ja |
| Weißabgleich | automatisch,manuell |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0005 Lux bei F1.0 |
| System | 24h Farbe |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Nein |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| DORI |  |
| Beobachten (62px/m) | 28 - 60,2 m |
| Erkennen (125px/m) | 13,3 - 29,9 m |
| Identifizieren (250px/m) | 6,1 - 14,8 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 71,6 - 150,2 m |
| Funktionen |  |
| Analysefunktionen | Anwesenheit (FA), Durchgangszählung (CC), Eindringen (Intrusion), Eindringen (PID), Gesichtsattribute (AD), Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Kennzeichenerfassung (LPD), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Manipulation (TD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Region Betreten, Region Verlassen, Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD) |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Ja |
| Alarmverarbeitung | Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,HTTP,FTP,TCP,UDP,Rote und Blaue- Blinklichter,Sirene |
| Audio | eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon |
| Browser | Edge, Firefox, Google Chrome, Safari |
| Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, italienisch, portugiesisch, russisch, spanisch, türkisch |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Privacy Zone | Bereiche-EIN/AUS schaltbar |
| Interner-Speicher | SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | Gesichts- und Kennzeichenerkennung erfordern eine SD-Karte oder einen eneo IN Rekorder. Nutzen Sie nur eneo-Komponenten für optimale Ergebnisse. Für Markenmischung bieten wir gegen Gebühr eine Kompatibilitätsprüfung an (Info: Artikel #229235 bei VIDEOR). |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Externe Anschlüsse | RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.30cm,Micro SD Karten Slot 256 GB |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-T, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack |
| Netzwerk |  |
| Sicherheit | IP-Adressfilterung, Komplexes Passwort, Passwortschutz |
| Netzwerkprotokolle | DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IEE 802.1, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 105 - 56° |
| Bildwinkel vertikal | 54 - 32° |
| Brennweite | 3 - 8 mm |
| Blendenbereich (F) | F1,2 |
| MOD (Minimum Object Distance) | 3 m |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Zoomfaktor (optisch) | 2 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Auflösung (erweitert) | 3840x2160 (16:9),2592x1944 (4:3),3072x1728 (16:9),2592x1520 (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),640x480 (VGA),320x240 (QVGA) |
| Bildformat | 16:9, 4:3 |
| Datenstromarten | Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4260229840689 |
| Hersteller-Nummer | 241615 |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo AK-20 | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie |
| --- | --- |
| eneo AK-21 | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet und Dome Kameras der IN-Serie |
| eneo AK-24 | Kamera Anschlussbox Dual, für ausgewählte Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie |
| eneo INsight | Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| eneo INsight Installation Tool | Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie |
| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| eneo PM-21 | Mastmontageadapter, Stahl für Kamera Anschlussbox AK-20, AK-21 und Wandarm WB-24 |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |

Empfehlungen

| eneo NSMI-4004M0A | Gigabit Switch Industrie, Managed, 4x PoE, 2xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil |
| --- | --- |
| eneo NSMI-4008M0A | Gigabit Switch Industrie, Managed, 8x PoE, 2xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil |
| eneo NSMR-2008M0A | Gigabit Switch Rack, Managed, 8x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 150W |
| eneo NSMR-2016M0A | Gigabit Switch Rack, Managed, 16x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 250W |
| eneo NSMR-2024M0A | Gigabit Switch Rack, Managed, 24x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 400W |
| eneo NSUI-3004M0A | Gigabit Switch Industrie, Unmanaged, 4x PoE, 1xRJ45, 1xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil |
| eneo NSUI-3008M0A | Gigabit Switch Industrie, Unmanaged, 8x PoE, 2xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil |
| eneo NSUR-1008M0A | Gigabit Switch Rack, Unmanaged, 8x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 150W |
| eneo NSUR-1016M0A | Gigabit Switch Rack, Unmanaged, 16x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 250W |
| eneo NSUR-1024M0A | Gigabit Switch Rack, Unmanaged, 24x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 400W |
| Jetrics jetcat6SFTP-GN-0,5/1 | RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 0,5m, grün, 1 Stück |
| Jetrics jetcat6SFTP-GN-1/1 | RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 1m, grün, 1 Stück |
| Jetrics jetcat6SFTP-GN-2/1 | RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 2m, grün, 1 Stück |
| Jetrics jetcat6SFTP-GN-3/1 | RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 3m, grün, 1 Stück |
| Jetrics jetcat6SFTP-GN-7,5/1 | RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 7,5m, grün, 1 Stück |
| Jetrics jetpower-PSU-XS-11C Steckernetzteil | Universal Netzteil 12V/1,5A ID 2.1 x OD 5.5, 11mm, inlusive Adapter von 11 auf 9mm Länge |

Dienstleistungen

| VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |