Ausschreibungstext

Artikelnummer

243653

Typ

eneo MSM-42F0028M0B

Kurzbeschreibung

1/2,8" HD Platinenkamera, Farbe, 1920x1080, 2,8mm WDR, Gehäuse, 12VDC

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS 2 CMOS-Sensor

Hervorragende Leistung bei schwachem Licht

Platinen Kamera im robusten Metallgehäuse

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

Festbrennweite 2.8mm

Electronic Day/Night Funktion

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 37x37,8x27mm |
| Gewicht | 0,11 kg |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Platinenkamera |
| Leistungsaufnahme | 1,5 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C,@ Luftfeuchtigkeit 20%-80% (nicht kondensierend) |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Kameraform | Modul |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor) |
| Weißabgleich | automatisch,Preset,manuell,AUTOext |
| Lichtempfindlichkeit | 0,2Lux@F2,3 |
| System | Farbe |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| DORI |  |
| Beobachten (62px/m) | 18 m |
| Erkennen (125px/m) | 8,8 m |
| Identifizieren (250px/m) | 4,2 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 45,9 m |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Menüsprachen | chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Externe Anschlüsse | Spannungseingang,1x SDI Signal (BNC),1x HD/SD Analog Signal (BNC) |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Videoausgänge | AHD, Composite (FBAS) |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Kurzanleitung zur Installation,2x Montageschrauben,OSD-Menü-Steuerplatine,Video Sub-Ausgang Kabel |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 97° |
| Bildwinkel vertikal | 48° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Auflösung (erweitert) | 1920x1080,1280x720,720x576,720x480 |
| Signalformat | AHD @ 2MP, Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4260229841358 |
| Hersteller-Nummer | 243653 |
| Serie | eneo COAXIZE |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

| eneo MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| --- | --- |
| eneo MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| eneo TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| eneo TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |
| Jetrics jetcon-BS-BS-1 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 1m, 75 Ohm, schwarz |
| Jetrics jetcon-BS-BS-2 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 2m, 75 Ohm, schwarz |
| Jetrics jetcon-BS-BS-3 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 3m, 75 Ohm, schwarz |
| Jetrics jetcon-BS-BS-5 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 5m, 75 Ohm, schwarz |
| Jetrics jetpower-PSU-XS-11C Steckernetzteil | Universal Netzteil 12V/1,5A ID 2.1 x OD 5.5, 11mm, inlusive Adapter von 11 auf 9mm Länge |

Dienstleistungen

| VIDEOR Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |
| --- | --- |