Ausschreibungstext

Artikelnummer

243651

Typ

eneo MPD-72M2713M0B

Kurzbeschreibung

HD Analog Dome, Motorized, WDR, Tag/Nacht, 1920x1080, 12VDC, 2,7-13,5mm, Infrarot, IP67, IK10

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS 2 CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 Pixel (Full HD)

Hervorragende Leistung bei schwachem Licht

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

Motorisiertes Varifokal Objektiv 2,7-13,5mm

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privatzonen

IP67, Eingebaute Heizung, 3-Achsen-Aufhängering

Wand- oder Deckeneinbaumontage

Beschichtete Kuppel (Hard Coated), kratzfest

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 119x140mm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 50m |
| Gewicht | 1 kg |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Leistungsaufnahme | 7 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Kameraform | Dome |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor) |
| Weißabgleich | automatisch,Preset,manuell,AUTOext |
| Lichtempfindlichkeit | 0.005Lux(Day mode),0.0005Lux(Night mode) |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| DORI |  |
| Beobachten (62px/m) | 18 - 52 m |
| Erkennen (125px/m) | 8 - 25 m |
| Identifizieren (250px/m) | 4 - 12 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 47 - 128 m |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Menüsprachen | chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Externe Anschlüsse | Spannungseingang,1x SDI Signal (BNC),1x HD/SD Analog Signal (BNC),Anschlusskabel ca.15cm |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Videoausgänge | AHD, Composite (FBAS) |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Kurzanleitung zur Installation,Bohrschablone,3x Dübel mit Schrauben,1x Innensechskantschlüssel,Video Sub-Ausgang Kabel |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 101 - 32° |
| Bildwinkel vertikal | 54 - 18° |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Blendenbereich (F) | F1,6 |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 4 |
| Video |  |
| Auflösung (erweitert) | 1920x1080,1280x720,720x576 |
| Signalformat | AHD @ 2MP, Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 243651 |
| Serie | eneo KX-Serie,eneo Callisto |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo AK-5 | Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66 |
| --- | --- |
| eneo DOME-WB3 | Wandarm für eneo Dome Kameras MED-62xxxxxM0A und IED-62xxxxxM0A |
| eneo DOME/BASIS1 | Aufbauadapter, Callisto Dome Serie |
| eneo DOME/WEDGE2 | Keiladapter, Callisto Dome Serie |

Empfehlungen

| eneo MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| --- | --- |
| eneo MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| eneo TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| eneo TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |
| Jetrics jetcon-BS-BS-1 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 1m, 75 Ohm, schwarz |
| Jetrics jetcon-BS-BS-2 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 2m, 75 Ohm, schwarz |
| Jetrics jetcon-BS-BS-3 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 3m, 75 Ohm, schwarz |
| Jetrics jetcon-BS-BS-5 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 5m, 75 Ohm, schwarz |
| Jetrics jetpower-PSU-XS-11C Steckernetzteil | Universal Netzteil 12V/1,5A ID 2.1 x OD 5.5, 11mm, inlusive Adapter von 11 auf 9mm Länge |
| SeeEyes SC-04MHD | Quad Splitter, 1920x1080, FBAS, AHD, TVI, CVI Eingang / FBAS, HDMI, VGA Ausgang |
| SeeEyes SC-IPM07PRO | 7" (17,8cm) Testmonitor, Touch, IP, HD/3G/EX-SDI, TVI, CVI, AHD, Composite, HDMI |
| SeeEyes SC-MFM07HD | Testmonitor, Multiformat, für Installation, HD-TVI/CVI/AHD, HD-SDI, EX-SDI, FBAS, HDMI |

Dienstleistungen

| VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| VIDEOR Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |