Ausschreibungstext

Artikelnummer

243648

Typ

MPB-72M2713M0B

Kurzbeschreibung

1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot, WDR, 2,7-13,5mm, 12VDC, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS 2 CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 Pixel (Full HD)

Hervorragende Leistung bei schwachem Licht

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

Motorisiertes Objektiv 2,7~13,5mm

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen

IP67, Eingebaute Heizung

Einfache Installation, zentrale Fixierungsschraube

IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildwinkel horizontal | 101 - 32° |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 100x108x267mm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 60m |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 |
| Beobachten (62px/m) | 18 m |
| Blendenbereich (F) | F1,6 |
| Externe Anschlüsse | Spannungseingang,1x SDI Signal (BNC),1x HD/SD Analog Signal (BNC),Anschlusskabel ca.100cm |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Identifizieren (250px/m) | 4 m |
| Kameraform | Bullet |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Bohrschablone,Befestigungsbeipack |
| Menüsprachen | chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch |
| Multicast | Nein |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format), UTC (HD-Signal Format) |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Signalformat | AHD @ 2MP, AHD @ 2MP, Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP |
| Sonnenschutzdach | Ja |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor) |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Wahrnehmen (25px/m) | 47 m |
| Integrierte Wandhalterung | Ja |
| Weißabgleich | automatisch,Preset,manuell,AUTOext |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | Ja |
| Lichtempfindlichkeit | 0.005Lux(Day mode),0.0005Lux(Night mode) |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Lüfter | Nein |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Hersteller-Nummer | 243648 |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | eneo KX-Serie,eneo COAXIZE,eneo Candid Medium |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Stromversorgung | 12VDC |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C,@ Luftfeuchtigkeit 20%-80% (nicht kondensierend) |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR, D-WDR, D-WDR, D-WDR, D-WDR, D-WDR, D-WDR |
| Zoomfaktor (optisch) | 4 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AK-4 | Kamera Anschlussbox für Candid Small, Candid Medium, Serie |
| --- | --- |
| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| MAM-5MM2203M0A | 4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC |
| PM-42A | Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4 |
| TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |

Empfehlungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| SC-04MHD | Quad Splitter, 1920x1080, FBAS, AHD, TVI, CVI Eingang / FBAS, HDMI, VGA Ausgang |
| SC-MFM07HD | Testmonitor, Multiformat, für Installation, HD-TVI/CVI/AHD, HD-SDI, EX-SDI, FBAS, HDMI |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |