Ausschreibungstext

Artikelnummer

237474

Typ

Hikvision DS-9664NI-M16(STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 64 IP Kanäle, 400Mbps, H.265, bis 8MP, ohne HDD

Hauptmerkmale

Bis zu 64 IP-Kameraeingänge

Bis zu 2 Kanäle mit 32 MP + 2 Kanäle mit 8 MP/10 Kanäle mit 8 MP

Bis zu 400 Mbit/s eingehende Bandbreite und 400 Mbit/s ausgehende Bandbreite

2x HDMI und 2x VGA, 8K- oder Dual-4K-Videoausgänge

Unterstützt Spezialkameras, darunter Personenzählkameras und Fisheye-Kameras

Unterstützt RAID 0, 1, 5, 6, 10 und N+M Hot Spare

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | G.711a, G.711u, G.722, G.726, Linear PCM |
| Eneo Bediengeräte extern | Keyboard |
| HDD Slots Anzahl | 16 |
| Leistungsaufnahme | 50 W |
| RAID-Level | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6 |
| Stromversorgung | 100-240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C - 55°C |
| Zertifizierungen | CE,FCC,EN 55032,EN 61000,EN 50130 |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | bis zu 12 MP, bis zu 32 MP (8K), bis zu 6 MP, bis zu 8 MP |
| Festplattenkapazität verbaut | 256 TB |
| Funktionen |  |
| Analysefunktionen | ANPR, Bewegungserkennung (Motion Detection), Eindringen (Intrusion), Heat Map (HM), Kennzeichenerkennung, Linienüberquerung (LCD), Personenzählung |
| Audiounterstützung | Ja |
| HDD Hotswap | Ja |
| Alarmauslöser | Bewegung, PoS-Text |
| Alarmreaktion | E-Mail Versand |
| Menüsprachen | mehrsprachig |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Remote-Zugriff | ja |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | NVR der M-Serie mit 8K Ausgabe,16 HDD Bays,hoher Analysefunktionalität und 400 Mbps Ein- und Ausgangskapazität |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingang | Ja |
| Alarmausgang | Ja |
| Anzahl IP-Kanäle | 64 |
| Audioeingänge | 1 |
| Ethernet Schnittstelle | 10/100/1000Mbps |
| Speicherschnittstelle (extern) | eSATA |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-485, USB 2.0, USB 3.0 |
| Videoausgänge | 2x HDMI, VGA |
| Videoeingänge (Anzahl) | 64 |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (ausgehend) | 400 Mbps |
| Video |  |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6931847183486 |
| Hersteller-Nummer | 303616606 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen