Ausschreibungstext

Artikelnummer

244643

Typ

Hanwha Vision XND-A9084RV

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome Kamera, AI, Tag/Nacht, 3840x2160, Wisenet 9, 4,4-9,3mm, IR, PoE, IP52, IK10

Hauptmerkmale

8MP AI IR Dome Kamera

4,4~9,3mm (2,1x) motorisiertes Varifokal Objektiv

Duale NPU für KI-basierte Bildverbesserung

Objekterkennung Person, Gesicht, Fahrzeug, Kennzeichen

IVA virtuelle Linie/Bereich, Betreten/Verlassen, Herumlungern

Erkennung von Ausrutschen und Stürzen

Unterstützung von Dynamic Privacy Masking

extremeWDR, WiseNRII, WiseStream

WiseIR: Sichtbare IR-Länge 40 m

IP52, IK10

Unterstützt Wisepower (Energieüberwachung, ECO-Modus)

Verwendung von recyceltem Kunststoff

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP52 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Brennweite | 4,4 - 9,3 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | XND-A9084RV |
| Serie | Wisenet X,Wisenet 9 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen