Ausschreibungstext

Artikelnummer

244644

Typ

XND-A8084RV

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2560x1920, Objektiv 3,3-9,3mm, H.265, WDR, IR, PoE, IK10, IP52

Hauptmerkmale

5MP AI IR Dome Kamera

3,3~9,3mm (2,8x) motorisiertes Varifokal Objektiv

Duale NPU für KI-basierte Bildverbesserung

Objekterkennung Person, Gesicht, Fahrzeug, Kennzeichen

IVA virtuelle Linie/Bereich, Betreten/Verlassen, Herumlungern

Erkennung von Ausrutschen und Stürzen

Unterstützung von Dynamic Privacy Masking

extremeWDR, WiseNRII, WiseStream

WiseIR: Sichtbare IR-Länge 40 m

IP52, IK10

Unterstützt Wisepower (Energieüberwachung, ECO-Modus)

Verwendung von recyceltem Kunststoff

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Wisenet 9, Wisenet X |
| --- | --- |
| Kameratyp | Dome Kamera |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2560x1920 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC, SSDR |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Brennweite | 3,3 - 9,3 mm |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP52 |
| Hersteller-Nummer | XND-A8084RV |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen