Ausschreibungstext

Artikelnummer

244677

Typ

Hanwha Vision QNF-C9010V

Kurzbeschreibung

1/1,6" Netzwerk Dome, Fix, Fisheye, Außen, Tag/Nacht, 3008x3008, Objektiv 1,76mm, WDR, PoE, IP66, IK10, NEMA 4X

Hauptmerkmale

12MP CMOS AI FishEye Kamera

1,76 mm festes Stereo-Grafikobjektiv

Originalansicht: Max. 20fps@3008x3008

Doppel-Panorama: Max. 20fps@3584x1792

Einzel-Panorama: Max. 20fps@3584x896

Vierfach-Ansicht: Max. 20fps@3584x2688

Tag & Nacht (ICR), WDR (120dB), WiseNR II (mit AI-Engine)

H.265, H.264, MJPEG, WiseStream

Analytische Ereignisse basierend auf AI-Engine

Objekterkennung (Person/Fahrzeug)

Bewegungserkennung, Virtuelle Linie (Kreuzung/Richtung),

IP66, IK10, NEMA4X, PoE max. 7,3W

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Fisheye Kamera |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 12 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3008x3008 |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Brennweite | 1,76 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 20 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | QNF-C9010V |
| Serie | Wisenet Q |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision SBP-120HMW | Deckenhalterung für QNV-C8011R/C9011R,QNF8010/9010 QND-6011/6021 |
| --- | --- |
| Hanwha Vision SBV-140BW | Anschlussbox, Aluminium, weiß für u. a. QNV-C8083R/C9083R, QND-7012R/22R/82R, QNE-8011R |
| Hanwha Vision SBV-140WW | Anschlussbox wettergeschützt Aluminium, TR20 |

Empfehlungen

Dienstleistungen