Ausschreibungstext

Artikelnummer

244676

Typ

QNF-C9010

Kurzbeschreibung

1/1,6" Netzwerk Dome, Fix, Fisheye, Innen, Tag/Nacht, 3008x3008, Objektiv 1,76mm, WDR, PoE, IP42

Hauptmerkmale

12MP CMOS AI FishEye Kamera

1,76 mm festes Stereo-Grafikobjektiv

Originalansicht: Max. 20fps@3008x3008

Doppel-Panorama: Max. 20fps@3584x1792

Einzel-Panorama: Max. 20fps@3584x896

Vierfach-Ansicht: Max. 20fps@3584x2688

Tag & Nacht (ICR), WDR (120dB), WiseNR II (mit AI-Engine)

H.265, H.264, MJPEG, WiseStream

Analytische Ereignisse basierend auf AI-Engine

Objekterkennung (Person/Fahrzeug)

Bewegungserkennung, Virtuelle Linie (Kreuzung/Richtung),

IP42, PoE max. 7,3W

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Wisenet Q |
| --- | --- |
| Kameratyp | Fisheye Kamera |
| Auflösungsstandard | 12 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,6" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3008x3008 |
| Bildübertragungsrate | 20 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC, SSDR |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Brennweite | 1,76 mm |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +40°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP42 |
| Hersteller-Nummer | QNF-C9010 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBP-099HMW | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Weiß |
| --- | --- |
| SBP-300NBW | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Wandhalterungen, Stahl/Aluminium, Weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen