Ausschreibungstext

Artikelnummer

242367

Typ

eneo NSMR-2016M0A

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch Rack, Managed, 16x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 250W

Hauptmerkmale

16 RJ45-Ports mit 10/100/1000 Mbps

2 Gigabit-SFP-Ports für Glasfaser-Uplink

16 PoE+ Ports, je bis zu 30W Leistung

Gesamtleistung PoE: bis zu 225 Watt

Unterstützt IEEE 802.3af/at/az Standards

Unterstützt automatisches Lernen und Altern von MAC-Adressen

Unterstützt QoS, Port-Spiegelung, Link-Aggregations-Protokoll

PoE-Watchdog erkennt & startet PD-Geräte automatisch

Unterstützt energieeffizientes Ethernet (802.3az)

Robustes 19"-Metallgehäuse, 440×190×45 mm

Betriebstemperaturbereich: 0-45°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lüfter | Ja |
| Management | Ja |
| Anzahl PoE Ports | 16 |
| Bauart | Desktop |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 44,5x440x180mm |
| ESD Schutz | IEC61000-4-2, IEC61000-4-5 |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Montageart | 19" Rackeinbau, Desktop |
| PoE Budget (gesamt) | 225 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +45°C,@ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend) |
| Funktionen |  |
| Multicast | Ja |
| QoS | DSCP Priority, QoS, WRR |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Netzkabel |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Netzwerkstandard | IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control |
| Sicherheit | Passwortschutz, Port Isolation |
| Interne Switching Kapazität (Gbit) | 36 Gbps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 242367 |
| Serie | eneo Switch |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo NSFP-20000DLC | SFP Modul, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Duplex LC, Tx/Rx bei 1310nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| --- | --- |
| eneo NSFP-20000SLC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| eneo NSFP-20000SSC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| eneo NSFP-3000SLC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| eneo NSFP-3000SSC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| eneo SFP-0850M10-10G | SFP Modul, 10Gbps, 300m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C |
| eneo SFP-0850M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C |
| eneo SFP-0850MM10 | SFP Modul, 155Mbps, 2km, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |
| eneo SFP-1310M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |
| eneo SFP-1310S10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |
| eneo SFP-1310S10-10G | SFP Modul, 10Gbps, 10km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C |

Empfehlungen

Dienstleistungen