Ausschreibungstext

Artikelnummer

242371

Typ

eneo NSMI-4004M0A

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch Industrie, Managed, 4x PoE, 2xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil

Hauptmerkmale

4 RJ45-Ports mit 10/100/1000 Mbps

2 Gigabit-SFP-Ports für Glasfaser-Uplink

4 PoE+ Ports, je bis zu 30W Leistung

Gesamtleistung PoE: bis zu 110 Watt, je nach Anschluss

Unterstützt IEEE 802.3af/at Standards

Hoher EMV Schutzgrad

Unterstützt VLAN, ACL, ERPS-Ringnetzwerk

Redundante Spannungsversorgung 44-57VDC

Robustes IP30 Gehäuse, DIN-RAIL oder Wandmontage

Betriebstemperaturbereich: -40-75°C

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lüfter | Nein |
| Management | Ja |
| Anzahl PoE Ports | 4 |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 38,5x136x108mm |
| ESD Schutz | IEC61000-4-2, IEC61000-4-5 |
| Gewicht | 1,168 kg |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Leistungsaufnahme | 10 W |
| Montageart | DIN Rail, Wandmontage |
| PoE Budget (gesamt) | 110 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Stromversorgung | 44-57VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C,@ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend) |
| Funktionen |  |
| Multicast | Ja |
| QoS | DSCP Priority, QoS, WRR |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | Kein Netzteil im Lieferumfang enthalten. Ein passendes,optional erhältliches Netzteil muss verwendet werden,um den gesamten angegebenen PoE-Budgetwert zu erreichen. |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| Ports | 4x 10/100/1000Base-T |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,1x DIN Rail |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Netzwerkstandard | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control |
| Sicherheit | Fast-Ring, Passwortschutz, Port Isolation, Radius Authentifizierung |
| Interne Switching Kapazität (Gbit) | 12 Gbps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4260229841631 |
| Hersteller-Nummer | 242371 |
| Serie | eneo Switch |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo NSFP-00100RJ45 | SFP Modul, Transceiver, RJ45 Anschluss, Cat.6A, Unterstützt 10G/5G/2.5G/1G Ethernet, Bis 50 m über CAT6a, Hot-Pluggable |
| --- | --- |
| eneo NSFP-00300DLC-Multimode | SFP Modul, Transceiver, Multi Mode Dual Fiber, 1250Mbps, bis zu 550m Reichweite, Duplex LC Anschluss |
| eneo NSFP-20000DLC | SFP Modul, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Duplex LC, Tx/Rx bei 1310nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| eneo NSFP-20000SLC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| eneo NSFP-20000SSC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| eneo NSFP-3000SLC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| eneo NSFP-3000SSC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| eneo SFP-0850M10-10G | SFP Modul, 10Gbps, 300m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C |
| eneo SFP-0850M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C |
| eneo SFP-0850MM10 | SFP Modul, 155Mbps, 2km, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |
| eneo SFP-1310M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |
| eneo SFP-1310S10-10G | SFP Modul, 10Gbps, 10km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C |

Empfehlungen

| jetrics power NDR-240-48 DIN RAIL Netzteil | Netzgerät für Hutschienenmontage 230VAC Eingang, 48VDC Ausgang max. 240W |
| --- | --- |
| jetrics power WDR-480-48 Industrie Netzteil, DIN | Eingang 230VAC, Ausgang 48VDC, für DIN RAIL Hutschienenmontage TS-35 Betriebstemperatur von -30 °C bis zu +70 °C |

Dienstleistungen