Ausschreibungstext

Artikelnummer

242372

Typ

NSMI-4008M0A

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch Industrie, Managed, 8x PoE, 2xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC

Hauptmerkmale

8 RJ45-Ports mit 10/100/1000 Mbps

2 Gigabit-SFP-Ports für Glasfaser-Uplink

8 PoE+ Ports, je bis zu 30W Leistung

Gesamtleistung PoE: bis zu 240 Watt, je nach Anschluss

Unterstützt IEEE 802.3af/at Standards

Geräuschloser Betrieb dank lüfterlosem Design

Hoher EMV Schutzgrad

Unterstützt VLAN, ACL, ERPS-Ringnetzwerk

Redundante Spannungsversorgung 44-57VDC

Robustes IP30 Gehäuse, DIN-RAIL oder Wandmontage

Betriebstemperaturbereich: -40-75°C

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Anzahl PoE Ports | 8 |
| --- | --- |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 50x149,2x122mm |
| Bemerkung | Netzteil gehört nicht zum Lieferumfang,Um den angegebene PoE Budget (gesamt) Wert zu erzielen muss ein entsprechendes,optional erhältliches Netzteil verwendet werden. |
| ESD Schutz | IEC61000-4-2, IEC61000-4-5 |
| Gewicht | 1 kg |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,1x DIN Rail |
| Multicast | Ja |
| Eneo _netzwerkstandards | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control |
| QoS | DSCP Priority, QoS, QoS, QoS, QoS, WRR |
| Sicherheit | Fast-Ring, Passwortschutz, Port Isolation, Radius Authentifizierung, Radius Authentifizierung, Radius Authentifizierung |
| Interne Switching Kapazität (Gbit) | 20 Gbps |
| Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde) | 14,88 Mpps |
| Ethernet Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Leistungsaufnahme | 10 W |
| Lüfter | Nein |
| Management | Ja |
| Montageart | DIN Rail, Wandmontage |
| Hersteller-Nummer | 242372 |
| PoE Budget (gesamt) | 240 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Rackeinbau | Nein |
| Serie | eneo Switch |
| Stromversorgung | 44-57VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C,@ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend) |
| VLAN | Ja |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| NSFP-20000DLC | SFP Modul, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Duplex LC, Tx/Rx bei 1310nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| --- | --- |
| NSFP-20000SLC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| NSFP-20000SSC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| NSFP-3000SLC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| NSFP-3000SSC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| SFP-0850M10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C |
| SFP-0850M10-10G | SFP Modul, 10Gbps, 300m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C |
| SFP-0850M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C |
| SFP-0850MM10 | SFP Modul, 155Mbps, 2km, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |
| SFP-1310M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |
| SFP-1310S10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |
| SFP-1310S10-10G | SFP Modul, 10Gbps, 10km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C |
| SFP-1310S40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |

Empfehlungen

Dienstleistungen