Ausschreibungstext

Artikelnummer

243782

Typ

WV-S15701-Z3LV

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, S-Serie, 8MP@30fps, 4,5-135mm AI, IK10, IP66/IP67, out

Hauptmerkmale

4K

Bis zu 3 Edge AI-Analyse-Apps

30x optischer Zoom

Eingebaute IR-LED

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement (EdgeLock® SE050F NXP® Halbleiter)

NDAA-konform

Herkunftsland Japan

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4570162071805 |
| --- | --- |
| Serie | i-PRO S-Serie |
| Auflösungsstandard | 8 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,19 Lux bei F1.8 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 132dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Brennweite | 4,5 - 135 mm |
| Bildwinkel horizontal | 2,5 - 62° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Interner Speicher | optional |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE+, PoE++ |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | FIPS 140-2 LV3, IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | WV-S15701-Z3LV |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WJ-PU201/G | PoE Injector RJ45 |
| --- | --- |
| WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| WV-QCA501A | I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle |
| WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal |
| WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female |
| WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |