Ausschreibungstext

Artikelnummer

243814

Typ

i-PRO WV-S25600-V2LGV

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome S-Serie, 6MP@30fps, 4,3-8,6mm AI, IK10, IP66, IR, smoked, out

Hauptmerkmale

6MP

Intelligente Automatik (mit AI-Engine)

Super Dynamic 132dB

Farbige Nachtsicht (0,04 bis 0,06 lx)

Smart Coding (mit AI-Engine)

Eingebaute IR-LED

Vandalismusgeschützt (IK10, 50J)

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement (EdgeLock® SE050F NXP® Halbleiter)

NDAA-konform

Herkunftsland Japan

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | getönt |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 132dB |
| Zertifizierungen | IK10,FIPS 140-2 LV3 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 6 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,12 Lux bei F1,3 |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3328x1872 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 52 - 101° |
| Brennweite | 4,3 - 8,6 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 2 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4570162070327 |
| Hersteller-Nummer | WV-S25600-V2LGV |
| Serie | i-PRO S-Serie |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| i-PRO WV-CW7CN | Dome Abdeckung für WV-S25xxL clear, ClearSight Coating |
| --- | --- |
| i-PRO WV-CW7S | Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked |
| i-PRO WV-CW7SN | Dome Abdeckung für WV-S25xxL smoked, ClearSight Coating |
| i-PRO WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| i-PRO WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| i-PRO WV-QCA500A | Ethernet Kabel RJ45 1 Stück |
| i-PRO WV-QCA501A | I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle |
| i-PRO WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal |
| i-PRO WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female |
| i-PRO WV-QCL501-W | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| i-PRO WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| i-PRO WV-QDC504C | Dome Abdeckung für WV-X(S)25xx clear |
| i-PRO WV-QEM500-W | Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| i-PRO WV-QJB500-W | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QJB501-W | Deckenhalterung, Aufputz U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| i-PRO WV-QJB504-W | Basishalterung i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| i-PRO WV-QSR501-W | Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., weiß |
| i-PRO WV-QSR501F-W | Halterung, Innengewinde ISO i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QSR501F1-W | Halterung, Innengewinde ANSI i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QSR501M-W | Halterung, Außengewinde ISO i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QSR501M1-W | Halterung, Außengewinde ANSI i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QSR505-W | Sonnenschutzdach für Dome Kamera, außen i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QWL500-W | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |
| i-PRO WV-QWL501-W | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung /-dose | im RAL Farbton |
| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |