Ausschreibungstext

Artikelnummer

243837

Typ

WV-S4576LAV

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fisheye Kamera S-Serie, 12MP@30fps, 1,4mm AI, IK10, IP66, IR, out

Hauptmerkmale

12MP (2992x2992 Fisheye)

Bis zu 3 Edge AI-Analyse-Apps

Eingebaute IR-LED

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement (EdgeLock® SE050F NXP® Halbleiter)

NDAA-konform

Herkunftsland Japan

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4582619077810 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja, Ja |
| Auflösungsstandard | 12 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 183° |
| Brennweite | 1,4 mm |
| Chipgröße | 1/2" |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Interner-Speicher | optional |
| Kameratyp | Fisheye Kamera |
| Lichtempfindlichkeit | 0,3 Lux bei F1,9 |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | WV-S4576LAV |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | i-PRO S-Serie |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 84dB |
| Zertifizierungen | IK10,FIPS 140-2 LV3 |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| --- | --- |
| WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal |
| WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female |
| WV-QCL501-W | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| WV-QDC507C | Dome Abdeckung für WV-S45xxL clear |
| WV-QJB500-W | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO weiß |
| WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| WV-QSR501-W | Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., weiß |
| WV-QSR501F-W | Halterung, Innengewinde ISO i-PRO weiß |
| WV-QSR501F1-W | Halterung, Innengewinde ANSI i-PRO weiß |
| WV-QSR501M-W | Halterung, Außengewinde ISO i-PRO weiß |
| WV-QSR501M1-W | Halterung, Außengewinde ANSI i-PRO weiß |
| WV-QWL500-W | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |
| WV-QWL501-W | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| --- | --- |
| LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |