Ausschreibungstext

Artikelnummer

243854

Typ

i-PRO WV-S65302-Z2GV

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Kamera S-Serie, 2MP@60fps, 4,0-84,6mm AI, IK10, IP66, out

Hauptmerkmale

2MP (1080p)

21x optischer Zoom

Intelligente Automatik (mit AI-Engine)

Super Dynamic 144dB

Farbige Nachtsicht (0,003 bis 0,045 lx)

Langlebiger Pan/Tilt-Getriebemechanismus

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement (EdgeLock® SE050F NXP® Halbleiter)

NDAA-konform

Herkunftsland Japan

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | getönt |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE, PoE+ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 144dB |
| Zertifizierungen | IK10,FIPS 140-2 LV3 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,045 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 150 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 500 °/sec |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 3,7 - 77° |
| Brennweite | 4,0 - 84,6 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 21 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4570162070235 |
| Hersteller-Nummer | WV-S65302-Z2GV |
| Serie | i-PRO S-Serie |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| i-PRO WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| --- | --- |
| i-PRO WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| i-PRO WV-QCA501A | I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle |
| i-PRO WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal |
| i-PRO WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female |
| i-PRO WV-QCL501-W | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| i-PRO WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| i-PRO WV-QDC502C | Dome Abdeckung für WV-S(U)65302-xx clear |
| i-PRO WV-QDC502G | Dome Abdeckung für div S85xx Modelle smoked |
| i-PRO WV-QEM504-W | Einbaudeckenhalterung, indoor WV-U65302-Z2, -Z2G i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QJB500-W | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QJB501-W | Deckenhalterung, Aufputz U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| i-PRO WV-QJB504-W | Basishalterung i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| i-PRO WV-QSR501-W | Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., weiß |
| i-PRO WV-QSR501F-W | Halterung, Innengewinde ISO i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QSR501F1-W | Halterung, Innengewinde ANSI i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QSR501M-W | Halterung, Außengewinde ISO i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QSR501M1-W | Halterung, Außengewinde ANSI i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QWL500-W | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |
| i-PRO WV-QWL501-W | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| --- | --- |
| VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |