Ausschreibungstext

Artikelnummer

244973

Typ

Hikvision DS-2CD2H46G2H-IZSY(2.8-12mm)eFO-STDBLACK

Kurzbeschreibung

Netzwerk Varifokal Turret, 4MP, 2,8-12mm, Infrarot, Mic, Anti-Korrosion, IP67, schwarz

Hauptmerkmale

1/3" Progressive Scan CMOS

2688 × 1520, 4 MP

Varifokal, 2,8 - 12mm

24/7 Farben dank DarkFighter Technologie

IR Beleuchtung

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB WDR-Technologie

IP67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | Schwarz |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Anti-Korrosion, Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 20 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30 °C - 60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | CE,RoHS,WEEE,NEMA 4X |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS, Progressive Scan |
| Chipgröße | 1/3" |
| Lichtempfindlichkeit | Farbe: 0,001 Lux @ F1.0,AGC ON; SW: 0 Lux mit IR |
| System | Farbe, schwarz/weiß, True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688×1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-T, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Netzwerk |  |
| Netzwerkprotokolle | DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 34,3° - 105,4° |
| Bildwinkel vertikal | 19,3° - 56,1° |
| Brennweite | 2.8 \u2013 12 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 1 m |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 4 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 311332548 |
| Serie | Pro Series |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1273ZJ-140 | Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1475ZJ-Y | Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1476ZJ-Y | Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1618ZJ | Wandhalterung, Aluminium, weiß, für Hikvision PTZ Domes |
| Hikvision DS-1661ZJ | Hängemontage Halterung |
| Hikvision DS-1663ZJ | Halterung, Decke, Aluminium, weiß,116,5x57mm, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen