Ausschreibungstext

Artikelnummer

245007

Typ

Hikvision DS-2XV6A46G0-LIZHRSY(316L)(8-32mm)O-STD

Kurzbeschreibung

Netzwerk Varifokal Krankamera, 4MP, 8-32mm Brennweite, Hohe Stoßfestigkeit, Anti-Korrosion, IR, Wischer, PoE, IP68

Hauptmerkmale

1/1.8" Progressive Scan CMOS

2688 × 1520, 4 MP

Unterstützt niedrige Latenzzeiten und Kameradekodierung mit einer Verzögerung von nur 150 ms

50 m Weißlicht und 80 m IR Beleuchtung

Ausgezeichnete Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter Technologie

Klare Bildqualität auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB WDR-Technologie

PoE oder 9-36 VDC

Eingebauter Wischer

Edelstahl 316L

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wischer | Ja |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | Grau |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Kameratyp | Anti-Korrosion |
| Leistungsaufnahme | 24 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ja |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP68 |
| Stromversorgung | 9-36 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C - 60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB, WDR |
| Zertifizierungen | CE-EMC,CB,IP68,NEMA 4X,C5 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS, Progressive Scan |
| Chipgröße | 1/1,8", 1/2,7" |
| Lichtempfindlichkeit | Farbe: bis zu 0.0005 Lux,Schwarzweiß: bis zu 0.0001 Lux |
| System | Farbe, schwarz/weiß |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688×1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Ethernet Schnittstelle | 1000Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Netzwerk |  |
| Netzwerkprotokolle | DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 99.6° - 2.6° |
| Bildwinkel vertikal | 52.3° - 1.5° |
| Brennweite | 8 - 32 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942160485737 |
| Hersteller-Nummer | 311328068 |
| Serie | Special Series |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen