Ausschreibungstext

Artikelnummer

244983

Typ

Hikvision DS-2CD6984G1-IHSUY(2.8mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PanoVu Dome,4x 8MP, 32MP, 180°, 2,8mm, IR, Remote PT, IP67

Hauptmerkmale

Hohe Auflösung mit 32 MP

180°-übergreifendes Bild: Das angezeigte Bild umfasst den gesamten von der Kamera erfassten Panoramablick

Ferngesteuerte motorisierte Schwenk- und Neigefunktion für einfache Winkelanpassung

Integrierte Heizung, bei extrem niedrigen Temperaturen bis zu -40 °C (-40 °F)

Wasser- und staubgeschützt (IP67) und vandalismussicher (IK10)

Die DarkFighter-Technologie erfasst auch in schwach beleuchteten Umgebungen hochwertige Farbbilder

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot, LED |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß |
| Gehäuseart | Aluminium, Kunststoff |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 26,4 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt Type 4 |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C bis +60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | DWDR |
| Zertifizierungen | CE,RCM,IC,KC,CB,BIS,LOA,RoHS,WEEE,Reach |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 32 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS, Progressive Scan |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | Farbe: 0.002 Lux,S/W: 0.0005 Lux |
| System | 24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 8160×3616 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 340 ° |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Ethernet Schnittstelle | 10/100/1000Mbps |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Netzwerk |  |
| Netzwerkprotokolle | DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 185° (Panorama),108.8° (Einzellinse) |
| Bildwinkel vertikal | 100° (Panorama),56.4° (Einzellinse) |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422138158 |
| Hersteller-Nummer | 311329918 |
| Serie | Panoramic Series |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1602ZJ | Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, weiß, Aluminium, für Hikvision PTZ |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1619ZJ | Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1660ZJ | Halterung, Brüstung, Aluminium, 180x950x800mm, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1661ZJ | Hängemontage Halterung |

Empfehlungen

Dienstleistungen