Ausschreibungstext

Artikelnummer

245133

Typ

Hikvision iDS-2CD7547G2/P-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome Kamera, 4MP, 2,8-12mm, DeepinViewX, DarkFighter 2.0, LPR, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

Hauptmerkmale

1/1.8" Progressive Scan CMOS

2560 × 1440, 4 MP @ 60FPS / 2 MP @ 120FPS

Ausgezeichnete Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter 2.0 Technologie

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 140 dB WDR-Technologie

H.265/H.265+

Integrierter G-Sensor zur Erfassung von Vibrationen

Einzigartige PTRZ-Funktion für eine effiziente Installation und Wartung

Kennzeichenerkennung und Fahrzeugzuordnung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | Grau |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 20,5 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C bis +60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Zertifizierungen | CE,RCM,IC,CB,RoHS,WEEE,Reach |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS, Progressive Scan |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | Sehr hoch |
| System | Farbe, schwarz/weiß |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell, IR-Filter permanent |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688×1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 355 ° |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Ethernet Schnittstelle | 10/100/1000Mbps |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Netzwerk |  |
| Netzwerkprotokolle | DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, RTSP, und weitere |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 104.2° bis 44.1° |
| Bildwinkel vertikal | 55.3° bis 24.8° |
| Brennweite | 2.8\u201312 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 4.3 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422154158 |
| Hersteller-Nummer | 311331892 |
| Serie | DeepinView Series |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen