Ausschreibungstext

Artikelnummer

244985

Typ

Hikvision DS-2DF8432IWG-CXF(316L)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Kamera, explosionsgeschützt, 4MP, 32x optischer Zoom, 4,8-153,6mm Brennweite, Tag&Nacht, IR, IP68

Hauptmerkmale

1/2,8" Progressive-Scan-CMOS

2560 × 1440, 4MP

32-facher optischer Zoom, 16-facher Digitalzoom

ATEX geschützt

120 dB WDR

Unterstützung der Videokomprimierung H.265/H.265+

Bis zu 100 m IR-Reichweite

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.722, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | grau |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 60 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | nein |
| Schutzart | IP68 |
| Stromversorgung | 240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | CE,RCM,IC,KC,CB,IP68,IK10 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS, Progressive Scan |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | Farbe: 0,005 Lux,SW: 0,001 Lux,IR: 0 Lux |
| System | Farbe, schwarz/weiß |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560×1440 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 70 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 70 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Netzwerk |  |
| Netzwerkprotokolle | Bonjour, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTP, RTSP, SSL, TCP, TCP-IP, UDP, und weitere |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 53,3° - 2,6° |
| Bildwinkel vertikal | 30,6° - 1,5° |
| Brennweite | 4,8 - 153,6 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert), Zoom |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 32 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, H.265+ |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422145712 |
| Hersteller-Nummer | 327001416 |
| Serie | Explosion-Proof Series |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen