Ausschreibungstext

Artikelnummer

244989

Typ

Hikvision DS-2DF9C453LXG1-LW(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Kamera, 4MP, 53x optischer Zoom, 6-288mm Brennweite, DarkFighter 2.0, Laserlicht, Wischer, IP67

Hauptmerkmale

Dual-Sensor, 1/1,2" Progressive-Scan-CMOS

2560 × 1440

53-facher optischer Zoom, 16-facher Digitalzoom

140 dB WDR, 3D-DNR, HLC, BLC, EIS, optische Entnebelung

Unterstützung der Videokomprimierung H.265+/H.265

Deep-Learning-basierter Algorithmus zur Zielklassifizierung für Auto-Tracking 2.0 und Perimeterschutz

Bis zu 800 m Laserreichweite. Intelligentes Zusatzlicht

Regensensor mit automatischem Scheibenwischer

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wischer | Ja |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.711a, G.711u, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | Grau |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Multidirektional Kamera mit PTZ |
| Leistungsaufnahme | 90 W |
| Montageart | Deckenmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | nein |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 36VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C bis +70°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 140dB |
| Zertifizierungen | EMC,Blitzschutz,Überspannungsschutz |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS, Progressive Scan |
| Chipgröße | 1/1,2" |
| Lichtempfindlichkeit | Farbe: 0.0005 Lux @ F1.6,Schwarz/Weiß: 0.0001 Lux @ F1.6,0 Lux mit Beleuchtung |
| System | 24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560×1440 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 210 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 280 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 7 |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-T, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Videoausgänge | BNC, PAL |
| Netzwerk |  |
| Netzwerkprotokolle | HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTP, RTSP, und weitere |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 61.0° bis 1.8° |
| Bildwinkel vertikal | 35.9° bis 1.1° |
| Brennweite | 6.6 mm bis 350 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 53 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422133474 |
| Hersteller-Nummer | 327002057 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1603ZJ-P | Halterung, Wandmontage, hängend, 364,1x 182mm, grau, Aluminium, für Hikvision PTZ |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1603ZJ-Pole-P | Masthalterung, für hängende Montage, 410,6x194x126,1mm, silbergrau, für Hikvision Dome |
| Hikvision DS-1619ZJ-HP2 | Halterung, Schwanenhals, Stahl, silbergrau, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1668ZJ(20)-P | Deckenhalterung, Stahl, für Hikvision PanoVu, 20cm, hängend, silbergrau |
| Hikvision DS-1668ZJ-P | Deckenhalterung, Stahl, für Hikvision PanoVu, hängend, silbergrau |

Empfehlungen

Dienstleistungen