Ausschreibungstext

Artikelnummer

244991

Typ

Hikvision DS-2DP3D404IWG1-E/36(F5)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PanoVu PTZ-Dome, 4MP, 4x optischer Zoom, 2,8-12mm Brennweite, IR, IP67

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 4 MP

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter-Technologie

Sichert einen weitläufigen Bereich mit 4-fachem optischen Zoom und 16-fachem Digitalzoom

Unterstützt WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog

12VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß/Schwarz |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Kameratyp | Domekamera, Multidirektional Kamera mit PTZ |
| Leistungsaufnahme | 25,5 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP54 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10 °C bis +50 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IEC 60529-2013 (IP54) |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS, Progressive Scan |
| Chipgröße | 1/2,8", 1/3" |
| Lichtempfindlichkeit | Farbe: 0.02\u20130.03 Lux,SW: 0.01 Lux,0 Lux mit IR |
| System | Farbe, schwarz/weiß |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560×1440 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 340 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 35 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 35 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Netzwerk |  |
| Netzwerkprotokolle | DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | Panoramakanal: 125.3°,PTZ-Kanal: 93.2° bis 48.6° |
| Bildwinkel vertikal | Panoramakanal: 73.2°,PTZ-Kanal: 50.3° bis 27.3° |
| Brennweite | Panoramakanal: 2 mm,PTZ-Kanal: 2.8 \u2013 12 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 4 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422142773 |
| Hersteller-Nummer | 327002214 |
| Serie | Panoramic Series |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1294ZJ-TRL | Wandhalterung, weiß, Plastik, für Hikvision Kameras |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen