Ausschreibungstext

Artikelnummer

245138

Typ

Hikvision iDS-2CD7A86G2/V-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 8MP, 2,8-12mm, DeepinViewX, DarkFighter, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

Hauptmerkmale

1/1.8" Progressive Scan CMOS

3840 × 2160, 8 MP

Ausgezeichnete Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter-Technologie

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB WDR-Technologie

Integrierte Heizung für klare Bilder bei Regen oder Schnee

Spezielles KI-Modell für den Perimeterschutz, reduziert Fehlalarme um 90 % im Vergleich zu herkömmlichen KI-Kameras

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Leistungsaufnahme | 24,7 W |
| Montageart | Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C bis +65 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | CE,RCM,IC,KC,CB,BIS,LOA,RoHS,WEEE,Reach,EN50121-4 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | Farbe: 0.0005 Lux @ F1.2,S/W: 0.0001 Lux @ F1.2,0 Lux mit IR |
| System | Farbe, schwarz/weiß |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840×2160 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Ethernet Schnittstelle | 10/100/1000Mbps |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Netzwerk |  |
| Netzwerkprotokolle | DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 104° bis 41.2° |
| Bildwinkel vertikal | 54.2° bis 23.1° |
| Brennweite | 2.8 - 12 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422105617 |
| Hersteller-Nummer | 311329487 |
| Serie | DeepinView Series |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1475ZJ-SUS | Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1475ZJ-Y | Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1476ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1476ZJ-Y | Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen