Ausschreibungstext

Artikelnummer

244958

Typ

PNM-C20000QB

Kurzbeschreibung

2MP Netzwerk-Remote-Head-Kamera, 4-Kanäle 2MP/30fps oder 5MP/15fps, Audio in/out, PoE+, 12VDC

Hauptmerkmale

Objekterkennung Person, Gesicht, Fahrzeug, Kennzeichen

IVA virtuelle Linie, Bereich, Betreten, Verlassen, Herumlungern

Schockerkennung

Business Intelligence basierend auf AI-Engine:

Personen-/Fahrzeugzählung

Unterstützung von 4 Audioeingängen / 1 Audioausgang

Unterstützung von HDMI-Anschlüssen

Unicast (20 Benutzer) / Multicast

Mehrfach-Streaming (bis zu 4 Profile pro Kanal)

WiseStream (basierend auf AI-Engine)

Sicheres Element (FIPS 140-3 level3, CC EAL6+)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | P-Serie |
| --- | --- |
| Kameratyp | Sonderkamera |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel, 5 Megapixel |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, SSDR |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Gehäuse | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +45°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | PNM-C20000QB |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SLA-T1080FA | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit 1,6mm, Fisheye, 187°, Innen, für PNM-9000QB, RJ12 |
| --- | --- |
| SLA-T2480A | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 2,4mm, Innen, für PNM-9000QB, RJ12 |
| SLA-T2480VA | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 2,4mm, Innen, für PNM-9000QB, RJ12 |
| SLA-T4680A | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 4,6 mm, Nadelöhr, Innen, für PNM-9000QB, RJ12 |
| SLA-T4680D | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit 4,6mm, Nadeöhr, 73°, Innen, schwarz, für XNB-6001P |
| SLA-T4680DA | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit 4,6mm Pinhole Objektiv 73°, für XNB-6002, schwarz |
| SLA-T4680DS | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit 4,6mm, Nadeöhr, 73°, Innen, silber, für XNB-6001P |
| SLA-T4680DSA | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit 4,6mm Pinhole Objektiv 73°, für XNB-6002, silber |

Empfehlungen

Dienstleistungen