Ausschreibungstext

Artikelnummer

244996

Typ

Hikvision DS-2TD4238-4/S2(O-STD)(B)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Wärmebild Kamera, PTZ, 384x288, 4mm, 25hz, 4MP, 32x optischer Zoom, 4,8-153mm Brennweite, IP66

Hauptmerkmale

1/2.8" Progressive Scan CMOS

2688 × 1520, 4 MP

F1.2-F4.4

Temperatur-Alarm zur Verhinderung von Bränden

-20 °C bis 150 °C (-4 °F bis 302 °F), ± 8 °C (± 14,4 °F)

Algorithmus zur Branderkennung

Raucherkennung zur Brandprävention

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | G.711a, G.711u, G.722, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Multidirektional Kamera mit PTZ |
| Leistungsaufnahme | 30 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | HiPoE |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 24VAC, 36VDC, 48VDC, Hi-PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C - 70 °C |
| Thermische Auflösung | 384x288 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS, Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux |
| System | Wärmebild |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688×1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Detektionsreichweite (m) | 120 m |
| Drehbereich | 360 ° |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 7 |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-T, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 58,8° - 2,18° |
| Bildwinkel vertikal | 34,4° - 1,2° |
| Brennweite | 4,8 - 153 mm |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Zoomfaktor (digital) | 4 |
| Zoomfaktor (optisch) | 32 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422135386 |
| Hersteller-Nummer | 305402840 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1602ZJ | Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, weiß, Aluminium, für Hikvision PTZ |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1604ZJ-BOX | Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1604ZJ-BOX-Corner | Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1604ZJ-BOX-POLE | Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1604ZJ-BOX-POLE-P | Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, silbergrau, 222x139,3x422mm |
| Hikvision DS-1619ZJ | Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1660ZJ | Halterung, Brüstung, Aluminium, 180x950x800mm, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1663ZJ | Halterung, Decke, Aluminium, weiß,116,5x57mm, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1667ZJ-P | Hängemontagearm, Decke, silbergrau, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1673ZJ-P | Masthalterung, Stahl, 67-127mm, für Hikvision DS-1661ZJ-P, DS-1663ZJ-P |

Empfehlungen

Dienstleistungen