Ausschreibungstext

Artikelnummer

245012

Typ

Hikvision DS-3T1512HP-SI-8P4F(O-STD)KIT(240W)

Kurzbeschreibung

Ethernet Switch, Smart Managed, 8x Gigabit PoE RJ45, 4x Gigabit SFP Ports, 802.3bt Hi-PoE, 75W PoE

Hauptmerkmale

8 x Gigabit PoE RJ45 Ports

4 x Gigabit SFP Ports

Unterstützung von 802.1Q VLAN

Unterstützung von 802.3bt Hi-PoE, max. 90 W für einen Port

Unterstützung von STP/RSTP/ERPS Loop Prevention

Unterstützung von Kabelerkennung zur Fehlerlokalisierung

Unterstützung von SNMP, QoS, DHCP Snooping

6-kV-Überspannungsschutz

Breiter Temperaturbereich (-40 °C bis 75 °C)

Bis zu 300 m Reichweite

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lüfter | Nein |
| Management | Ja |
| Rackeinbau | Nein |
| Anzahl Fasern | 4 |
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| Leistungsaufnahme | 307 W |
| Montageart | DIN Rail |
| PoE Budget (gesamt) | 300 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |
| Reichweite | 300 m |
| Schutzart | IP40 |
| Stromversorgung | 48-56VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Zertifizierungen | CE-EMC,CE-LVD,CB,IC,RCM,RoHS,WEEE,REACH |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| Ports | 4x 100/1000Base-X SFP, 8x 10/100/1000Base-TX |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 301803727 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen