Ausschreibungstext

Artikelnummer

244955

Typ

Hikvision DS-7616NXI-I2/VPro(STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 16 IP Kanäle, AcuSeek, AcuSearch, Guanlan KI-Analyse, H.265+, ohne HDD, PoE

Hauptmerkmale

H.265+/H.265/H.264+/H.264-Videoformate

Intelligente Analysen auf Basis von Guanlan-„Large-Scale AI Models”

Bis zu 16-Kanal-AcuSeek- und AcuSearch-Funktion

Bis zu 8-Kanal-Gesichtserkennung für Gesichtsbilder

Bis zu 16-Kanal-IP-Kameraeingänge

Bis zu 32-Kanal-1080p-Decodierungsfähigkeit

2 SATA Anschlüsse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711a, G.711u, G.722, G.726 |
| Eneo Bediengeräte extern | Maus, Netzwerk Keyboard |
| HDD Slots Anzahl | 2 SATA |
| Leistungsaufnahme | 50 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Stromversorgung | 100-240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10 °C - 55 °C |
| Zertifizierungen | CE,CB,REACH,WEEE,UKCA,RCM,IC,LOA,KC |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | bis zu 10 MP, bis zu 12 MP, bis zu 32 MP (8K), bis zu 6 MP, bis zu 8 MP |
| Festplattenkapazität max | 20 TB |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Analysefunktionen | ANPR, Gesichtserkennung, Personenzählung |
| Alarmauslöser | Bewegung |
| Alarmreaktion | Alarm Ausgang, Push (Mobile) |
| Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, mehrsprachig |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Remote-Zugriff | ja |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | Unterstützt intelligente Analysefunktionen und 4K-Ausgabe |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingang | Ja |
| Alarmausgang | Ja |
| Anzahl IP-Kanäle | 16 |
| Audioeingänge | 1 |
| Ethernet Schnittstelle | 10/100/1000Mbps |
| Speicherschnittstelle (extern) | iSCSI |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45, USB 2.0, USB 3.0 |
| Videoausgänge | 1x HDMI (4K), VGA |
| Videoeingänge (Anzahl) | 16 |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | NVR,Netzteil,Zubehör (abhängig vom Paket) |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (ausgehend) | 256 Mbps |
| Datendurchsatz (maximal) | 160 Mbps |
| Video |  |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 303623222 |
| Serie | VPro Series |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen