Ausschreibungstext

Artikelnummer

245096

Typ

Hikvision HM-TD1228T-3/G1/T3A(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Wärmebild Turret Kamera, Bi-Spectral, 256x192 Thermal, 25hz, 3mm Brennweite, 60°FOV, 5MP, 2,2mm Brennweite, IR, Weißlicht, IP67

Hauptmerkmale

Auflösung 256×192, 12 μm, VOx UFPA, NETD ≤ 25 mK (25 °C, F1.0)

Erweiterte Erkennungsreichweite für Personen/Fahrzeuge und extrem geringe Fehlalarmquote dank GUANLAN KI

Intelligentes Hybridlicht: Weißes Licht und IR

Alarm bei Temperaturabweichungen, -20 °C bis 650 °C, ± 2 °C

Brandmeldealgorithmus

Integriertes TPM2.0-Verschlüsselungsmodul für Cybersicherheit

Hochwertiger Detektor mit 10 Jahren Garantie

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | G.711, G.726, Linear PCM |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß |
| Gehäuseart | Kunststoff / Metall |
| Gehäusematerial | Metall / Kunststoff |
| Kameratyp | Bi-Spektral, Thermal Hybrid Dome |
| Leistungsaufnahme | 12,8 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C - 65 °C |
| Thermische Auflösung | 256x192 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Zertifizierungen | CE,RCM,IC,CB,RoHS,WEEE,Reach |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS, Progressive Scan, Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0176 lux |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688×1944 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Detektionsreichweite (m) | 90 m |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RJ45, RS-485 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 84,0° |
| Bildwinkel vertikal | 43,1° |
| Brennweite | 4,3 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Zoomfaktor (digital) | 4 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6974004648626 |
| Hersteller-Nummer | 305403247 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1271ZJ-140 | Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1273ZJ-140 | Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1273ZJ-140B | Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision, 140x182x120mm |
| Hikvision DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1280ZJ-DM21 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen