Ausschreibungstext

Artikelnummer

215915

Typ

2N IP Base with camera - black

Kurzbeschreibung

Netzwerk Türstation, 2 Ruf Tasten, mit Kamera

Hauptmerkmale

Kompakte IP Sprechanlage, sehr einfache Installation

SIP Sprechelektronik mit 2W Lautsprecher und Mikrofon

Zwei Direktruftasten, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld

Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar

IP Kamera, 120° Blickwinkel, 1280 x 960 Auflösung

Nachrüstung 125kHz-/13,56MHz-Kartenlesegerät möglich

Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang

Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch

Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A

Robustes Aluminiumgehäuse, IK07, Schutzklasse IP65K

Betriebstemperatur: -40 bis +55 °C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Anzeigedisplay | Nein |
| Audiokompression | G.711, G.722 |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kamera | HD Netzwerkkamera |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Leseverfahren | RFID-Lesermodul nachrüstbar |
| Mikrofon | Integriert |
| Montageart | Aufputz |
| Numerische Tastatur | nein |
| Ruftasten | 2 |
| Schaltausgänge | 1x Relais |
| Schutzart | IP65 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Zertifizierungen | IK07 |
| Kamera |  |
| Chipgröße | 1/3" |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1280x960 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 135° |
| Brennweite | 2,3 mm |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.263, H.263+, H.264, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8595159509884 |
| Hersteller-Nummer | 9156111CB |
| Serie | 2N IP Base |
| Hersteller | 2N |
| Audio |  |
| Lautsprecher | 2,0W max. |
| VoIP Signalisierung | SIP 2.0 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N 2Wire - set with 2 adapter and EU power cord | Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU |
| --- | --- |
| 2N EMarine RFID card 125 kHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| 2N EMarine RFID key fob 125 kHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau |
| 2N Exit button | Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion |
| 2N External IP Relay - 1 output, 1 input | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang |
| 2N External IP Relay - 2 output, 2 input, HTTPS suppo | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 2x Ausgang, 2x Eingang, PoE |
| 2N External IP Relay - 4 outputs, 0 input, PoE | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE |
| 2N External RFID Reader 125kHz Emarine - USB interfac | RFID Kartenleser, EMarine, extern, 125kHz, USB Interface |
| 2N External RFID Reader 13.56MHz + 125kHz - USB inter | RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface |
| 2N Indoor Compact - black | Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz |
| 2N Indoor Compact - white | Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß |
| 2N Indoor Talk - black | Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz |
| 2N Indoor Talk - white | Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß |
| 2N Indoor Touch 2.0 - black | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz |
| 2N Indoor Touch 2.0 White | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß |
| 2N Indoor View - black | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz |
| 2N Indoor View - white | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß |
| 2N Induction Loop - power supply | Stromversorgung für 2N Indction Loop Induktionsschleife |
| 2N Induction Loop for 2N IP intercoms | Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms |
| 2N IP Base - backplate | Montageplatte, für Montage auf unebenen Flächen, für 2N IP Base |
| 2N IP Handset - black | IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz |
| 2N IP Handset - white | IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, weiß |
| 2N IP Intercom - Gold license | Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 2N IP Intercom - Informacast license | Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 2N IP Intercoms 12V power supply EU plug | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten |
| 2N IP Phone D7A | Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE |
| 2N Magnetic door contact | Magnetisches Türkontakt Set |
| 2N Mifare RFID card 13.56MHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| 2N Mifare RFID key fob 13.56MHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau |
| 2N My2N Annual Apartment Subscription | My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr max. 10 Jahre möglich |
| 2N My2N Annual Device Subscription | My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre |
| 2N NVT Phybridge - pack of 6 PhyLink adaptors | PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück |
| 2N NVT Phybridge PL-08 switch with 2 adaptors - EU po | PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter, EU power cord |
| 2N Plugin for Ccure | pro System |
| 2N Plugin for OnGuard | pro System |
| 2N Plugin for Symmetry | Für My2N Cloud Service |
| 2N Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |

Empfehlungen

Dienstleistungen