Ausschreibungstext

Artikelnummer

215308

Typ

2N IP Force 1Button Cam

Kurzbeschreibung

Netzwerk Türstation, eine Ruf Taste, Kamera, 10W Lautsprecher, IK10, IP69K

Hauptmerkmale

Äußerst robuste und widerstandfähige IP Sprechanlage

SIP Sprechelektronik mit 10W Lautsprecher und 2 Mikrofonen

Eine Direktruftaste, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld

IP Kamera, 135° Blickwinkel (H), 640 x 480 Auflösung

Full-Duplex-Audio, 94 dB Schalldruck (1 kHz, 1 m)

Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang

Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch

Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A

Robustes Aluminiumgehäuse, IK10, Schutzklasse IP69K

Betriebstemperatur: -40 bis +55 °C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | 2N IP Force |
| --- | --- |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Kamera | Netzwerkkamera |
| Numerische Tastatur | nein |
| Anzeigedisplay | nein |
| Chipgröße | 1/4" |
| Videokompression | H.263, H.263+, H.264, M-JPEG, MPEG-4 |
| Bildauflösung max. | 640x480 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Wide Dynamic Range (WDR) | nein |
| Brennweite | 1,1 mm |
| Bildwinkel horizontal | 135° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Mikrofon | Integriert |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.729 |
| VoIP Signalisierung | SIP 2.0 |
| Farbe (Gehäuse) | anthrazit |
| Gehäusematerial | Metall |
| Lautsprecher | 10W |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | nein |
| Interner Speicher | nein |
| Schaltausgänge | 1x 9-13V/700mA, 1x Relais |
| Leseverfahren | kein RFID-Leser |
| Montageart | Aufputz, Unterputz |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ja, nein |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP69K |
| Hersteller-Nummer | 9151101CW |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N 12 V Power Supply EU | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten |
| --- | --- |
| 2N 2Wire EU | Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU |
| 2N Access Commander Advanced | Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins |
| 2N Access Commander Pro | Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegenzte Admins, LDAP/CSV |
| 2N Access Commander Unlimited | Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV |
| 2N Access Commander Upgr. Pro. | 2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz |
| 2N Access Commander Upgr. Unl. | 2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz |
| 2N Additional Switch + Tamper | Sabotagekontakt und Schaltkontaktausgang für 2N IP Force und Safety |
| 2N Brick Flush Mounting Box | Einbaudose, für 2N IP Force, bündige Montage |
| 2N External IP Relay 1OUT 1IN | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang |
| 2N External IP Relay 4 OUT PoE | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE |
| 2N GXV 3350 IP Phone | Multimedia IP Telefon, 5" Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, Bluetooth |
| 2N GXV 3370 IP Phone | Multimedia IP Telefon, 7" Touch Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, Bluetooth |
| 2N Indoor Compact Black | Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz |
| 2N Indoor Compact White | Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß |
| 2N Indoor Talk Black | Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz |
| 2N Indoor Talk White | Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß |
| 2N Indoor Touch 2.0 Black | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz |
| 2N Indoor Touch 2.0 White | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß |
| 2N Indoor Touch 2.0 WiFi Black | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, WLAN, schwarz |
| 2N Indoor Touch 2.0 WiFi White | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, WLAN, weiß |
| 2N Indoor View Black | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz |
| 2N Indoor View White | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß |
| 2N IP Force Gooseneck Double | Metallsäule, für Montage von zwei 2N IP Force oder 2N IP Safety |
| 2N IP Force Gooseneck Stand | Metallsäule, für Montage von 2N IP Force und 2N IP Safety |
| 2N IP Force Secure Door Set | Sabotagekontakt, Schaltkontakt Ausgang, Security Relais, für IP Force Türsprechstelle |
| 2N IP Force Security Screws | Sicherheits Schraubensatz, für 2N 2N IP Force |
| 2N IP Gold License | Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 2N IP Handset Black | IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz |
| 2N IP Handset White | IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, weiß |
| 2N IP Induction Loop | Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms |
| 2N IP Informacast Lic. | Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 2N IP Phone D7A | Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE |
| 2N IP Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |
| 2N IP Vario/Force Exit Button | Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion |
| 2N IP Wiegand Isolator | Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle |
| 2N Magnetic Door Contact | Magnetisches Türkontakt Set |
| 2N Plasterboard Flush Mount | Einbaudose, für 2N IP Force, für Einbau in Hohlwände |
| Automatic Door opener ED100 | Türöffner, automatisch, kontaktloser Betrieb, AC-Motor |
| Doorstrike S5 F/Safe Signal L | Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromverriegelt, überwacht |
| Doorstrike S5 F/Safe Signal S | Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromverriegelt, überwacht |
| Doorstrike S5 Failsafe L | Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromverriegelt |
| Doorstrike S5 Failsafe S | Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromverriegelt |
| Doorstrike S5 L | Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromgeschaltet |
| Doorstrike S5 Mech. Blocking L | Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromgeschaltet, Verriegelung |
| Doorstrike S5 Mech. Blocking S | Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromgeschaltet, Verriegelung |
| Doorstrike S5 Momentum L | Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, impulsgeschaltet |
| Doorstrike S5 Momentum S | Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, impulsgeschaltet |
| Doorstrike S5 S | Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromgeschaltet |
| Doorstrike S5 Signalling L | Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 250mm lang, reversibel, stromgeschaltet, überwacht |
| Doorstrike S5 Signalling S | Türöffner, elektrisch, 16mm breit, 130mm lang, reversibel, stromgeschaltet, überwacht |
| Lock SAM 7255 | Türschloss, elektromechanisch, selbstverriegelnd, für Holztüren |
| Lock SAM 7255 Momentum | Türschloss, elektromechanisch, selbstverriegelnd, überwacht, für Holztüren |
| Lock SAM 9235 | Türschloss, elektromechanisch, selbstverriegelnd, für Metalltüren |
| Lock SAM 9235 Momentum | Türschloss, elektromechanisch, selbstverriegelnd, überwacht, für Metalltüren |
| Maglock MEX100 | Haltemagnet, für Paniktüren, 12VDC/250mA, 1800N Haltekraft |
| Magnetic Handle P300RP | Magnetleiste, 12V, 550mA, 3000N Haltekraft, für Montage auf den Türrahmen |
| My2N Apartment Subscription 1Y | My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr = 18 credits, max. 10 Jahre möglich |
| My2N Device Subscription 1Y | My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre |
| PoE Injector Tenda PoE15F | PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 15,4W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-INTERCOM-IPKON | Vorkonfiguration, 1x IP-Intercomgerät, Funktionsprüfung, FW-Update |
| --- | --- |