Ausschreibungstext

Artikelnummer

215318

Typ

2N IP Force 2Button Card

Kurzbeschreibung

Netzwerk Türstation, zwei Ruf Tasten, Card ready, 10W Lautsprecher, IK10, IP69K

Hauptmerkmale

Äußerst robuste und widerstandfähige IP Sprechanlage

SIP Sprechelektronik mit 10W Lautsprecher und 2 Mikrofonen

Zwei Direktruftasten, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld

Nachrüstung 125kHz-/13,56MHz-Kartenlesegerät möglich

Full-Duplex-Audio, 94 dB Schalldruck (1 kHz, 1 m)

Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang

Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch

Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A

Robustes Aluminiumgehäuse, IK10, Schutzklasse IP69K

Betriebstemperatur: -40 bis +55 °C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8595159506784 |
| --- | --- |
| Anzeigedisplay | nein |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.729 |
| Farbe (Gehäuse) | anthrazit |
| Gehäusematerial | Metall |
| Interner-Speicher | nein |
| Kamera | nein |
| lautsprecher | 10W |
| Leseverfahren | RFID-Lesermodul nachrüstbar |
| Mikrofon | Integriert |
| Montageart | Aufputz, Unterputz |
| Numerische Tastatur | nein |
| ONVIF | ja, nein |
| Hersteller-Nummer | 9151102RW |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Ruftasten | 2 |
| Schaltausgänge | 1x Relais |
| Schutzart | IP69K |
| Serie | 2N IP Force |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| VoIP Signalisierung | SIP 2.0 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N 12 V Power Supply EU | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten |
| --- | --- |
| 2N Additional Switch + Tamper | Sabotagekontakt und Schaltkontaktausgang für 2N IP Force und Safety |
| 2N Brick Flush Mounting Box | Einbaudose, für 2N IP Force, bündige Montage |
| 2N Clip Desk Stand | Tischhalter für 2N Clip weiß |
| 2N Indoor Desk Stand Black | Tischhalter für 2N Indoor Talk, Indoor Compact, Indoor View, schwarz |
| 2N Indoor Flush Box | Anschlussbox, Unterputz, für 2N Innensprechstellen, für einfache Montage & Ausrichtung |
| 2N Indoor Surface Box | Aufputzhalter für Wandmontage, für 2N Indoor Compact, Indoor View, Schwarz |
| 2N IP Force Gooseneck Double | Metallsäule, für Montage von zwei 2N IP Force oder 2N IP Safety |
| 2N IP Force Gooseneck Stand | Metallsäule, für Montage von 2N IP Force und 2N IP Safety |
| 2N IP Force Security Screws | Sicherheits Schraubensatz, für 2N 2N IP Force |
| 2N IP Gold License | Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 2N IP Informacast Lic. | Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 2N IP Phone D7A | Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE |
| 2N IP Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |
| 2N Plasterboard Flush Mount | Einbaudose, für 2N IP Force, für Einbau in Hohlwände |
| 2N Plugin for CCure | pro System |
| 2N Plugin for OnGuard | pro System |
| External IP Relay - 2 outputs, 2 input, HTTPS supp | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 2x Ausgang, 2x Eingang, PoE |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-INTERCOM-IPKON | Vorkonfiguration, 1x IP-Intercomgerät, Funktionsprüfung, FW-Update |
| --- | --- |