Ausschreibungstext

Artikelnummer

216288

Typ

2N IP Audio Kit

Kurzbeschreibung

Intercom Einbaukit, nur Audio, LAN, Line in/out, max. 16 Ruftasten, GPIO, SIP, PoE

Hauptmerkmale

Audio Intercom Modul mit IP-Technologie

Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten

Dank SIP 2.0 kein Server erforderlich

Audio Interface für Lautsprecher/Mikrofon/Line

16 Ruftasten oder 4x4 Matrix anschließbar

Ein Relais und 2 Digitale Ausgänge

Zwei Digitale Eingänge

Ausgänge für LED Signalisierung

Über HTTP-API-Befehle fernsteuerbar

Stromversogung über 12V DC oder PoE

Einfache Montage DIN-Schiene oder Wand

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | 2N IP Audio Kit |
| --- | --- |
| Kamera | nein |
| Numerische Tastatur | optional |
| Anzeigedisplay | 3x Ausgang für LED |
| Mikrofon | Extern (Option) |
| Audiokompression | G.711 |
| VoIP Signalisierung | SIP 2.0 |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Lautsprecher | Extern (Option) |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | 2 |
| Interner Speicher | nein |
| Schaltausgänge | 1x Relais, 2x 7-11VDC/400mA |
| Ruftasten | 16x Extern (Option) |
| Montageart | DIN Rail, Wandmontage |
| Stromversorgung | 9-36 VDC, PoE |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP20 |
| Hersteller-Nummer | 9154100 |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N 12 V Power Supply EU | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten |
| --- | --- |
| 2N 2Wire EU | Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU |
| 2N External IP Relay 1OUT 1IN | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang |
| 2N External IP Relay 4 OUT PoE | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE |
| 2N IP Gold License | Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 2N IP Informacast Lic. | Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 2N IP Phone D7A | Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE |
| 2N IP Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |
| 2N IP Vario/Force Exit Button | Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion |
| 2N Magnetic Door Contact | Magnetisches Türkontakt Set |
| 2N Plugin for CCure | pro System |
| 2N Plugin for OnGuard | pro System |
| 2N Plugin for Symmetry (per system) | Für My2N Cloud Service |
| External IP Relay - 2 outputs, 2 input, HTTPS supp | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 2x Ausgang, 2x Eingang, PoE |
| IP Audio/Video Kit Button | Ruftaste, hinterleuchtet, zum Anschluss an EntryCom IP Video und Audio Kit |
| IP Audio/Video Kit Mic+Speaker | Mikrofon und Lautsprecher, zum Anschluss IP Video und Audio Kit |
| IP Audio/Video Kit Microphone | Mikrofon zum Anschluss an EntryCom IP Video und Audio Kit |
| IP Audio/Video Kit Speaker | Lautsprecher zum Anschluss an EntryCom IP Video und Audio Kit |
| NVT Phybridge PL-08 Switch | PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter |
| NVT PhyLink Adapter Set 6 PCS | PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen