Ausschreibungstext

Artikelnummer

215321

Typ

2N IP Safety - red emergency button & 10W speaker

Kurzbeschreibung

Netzwerk Türstation, eine rote Notfalltaste, 10W Lautsprecher

Hauptmerkmale

Äußerst robuste und widerstandfähige IP Sprechanlage

Aluminiumgehäuse mit ausgeprägter orangene Farbe

SIP Sprechelektronik mit 10W Lautsprecher und 2 Mikrofonen

Eine große Direkt-Notrufruftaste (Pilzform), nicht beschriftet

Full-Duplex-Audio, 94 dB Schalldruck (1 kHz, 1 m)

Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang

Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch

Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A

IK10 Vandalismusschutz, Schutzklasse IP69K

Betriebstemperatur: -40 bis +55 °C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Anzeigedisplay | Nein |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.729 |
| Farbe (Gehäuse) | orange |
| Gehäusematerial | Metall |
| Leseverfahren | kein RFID-Leser |
| Mikrofon | Integriert |
| Montageart | Aufputz, Unterputz |
| Numerische Tastatur | nein |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Ruftasten | Notruftaste |
| Schaltausgänge | 1x Relais |
| Schutzart | IP65, IP69K |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8595159507026 |
| Hersteller-Nummer | 9152101MW |
| Serie | 2N IP Safety |
| Hersteller | 2N |
| Audio |  |
| Lautsprecher | 10W |
| VoIP Signalisierung | SIP 2.0 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N 2Wire - set with 2 adapter and EU power cord | Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU |
| --- | --- |
| 2N Access Commander - Advanced licence | Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins |
| 2N Access Commander - Pro licence | Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegenzte Admins, LDAP/CSV |
| 2N Access Commander - Unlimited licence | Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV |
| 2N Access Commander - Upgrade Advanced to Pro lice | 2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz |
| 2N Access Commander - Upgrade Pro to Unlimited lic | 2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz |
| 2N External IP Relay - 1 output, 1 input | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang |
| 2N External IP Relay - 2 output, 2 input, HTTPS suppo | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 2x Ausgang, 2x Eingang, PoE |
| 2N External IP Relay - 4 outputs, 0 input, PoE | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE |
| 2N Indoor Compact - black | Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz |
| 2N Indoor Compact - white | Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß |
| 2N Indoor Talk - black | Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz |
| 2N Indoor Talk - white | Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß |
| 2N Indoor Touch 2.0 - black | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz |
| 2N Indoor Touch 2.0 White | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß |
| 2N Indoor View - black | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz |
| 2N Indoor View - white | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß |
| 2N Induction Loop - power supply | Stromversorgung für 2N Indction Loop Induktionsschleife |
| 2N Induction Loop for 2N IP intercoms | Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms |
| 2N IP Force and Safety - Additional switch + tampe | Sabotagekontakt und Schaltkontaktausgang für 2N IP Force und Safety |
| 2N IP Force and Safety - brick flush mounting box | Einbaudose, für 2N IP Force, bündige Montage |
| 2N IP Force and Safety - Gooseneck stand double, 1 | Metallsäule, für Montage von zwei 2N IP Force oder 2N IP Safety |
| 2N IP Force and Safety - Gooseneck stand, 120cm/47 | Metallsäule, für Montage von 2N IP Force und 2N IP Safety |
| 2N IP Force and Safety - plasterboard flush mounti | Einbaudose, für 2N IP Force, für Einbau in Hohlwände |
| 2N IP Handset - black | IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz |
| 2N IP Handset - white | IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, weiß |
| 2N IP Intercom - Gold license | Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 2N IP Intercom - Informacast license | Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 2N IP Intercoms 12V power supply EU plug | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten |
| 2N IP Phone D7A | Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE |
| 2N IP Safety metal frame - orange | Abdeckrahmen, für 2N IP Safety, orange |
| 2N IP Wiegand Isolator | Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle |
| 2N Magnetic door contact | Magnetisches Türkontakt Set |
| 2N My2N Annual Apartment Subscription | My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr max. 10 Jahre möglich |
| 2N My2N Annual Device Subscription | My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre |
| 2N NVT Phybridge - pack of 6 PhyLink adaptors | PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück |
| 2N NVT Phybridge PL-08 switch with 2 adaptors - EU po | PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter, EU power cord |
| 2N Plugin for Ccure | pro System |
| 2N Plugin for OnGuard | pro System |
| 2N Plugin for Symmetry | Für My2N Cloud Service |
| 2N Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |

Empfehlungen

Dienstleistungen