Ausschreibungstext

Artikelnummer

244637

Typ

NBT-8700-F18QF

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 30Hz, 12° QVGA

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Alarmeingänge | 2 |
| --- | --- |
| Bildauflösung max. | 320x240 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 12° |
| Bildwinkel vertikal | 9! |
| Brennweite | 18 mm |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Interner-Speicher | optional |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Leistungsaufnahme | 16 W |
| Montageart | Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | F.01U.421.061 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66/67 |
| Serie | Bosch DINION THERMAL 8100i |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE, PoE+ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 55°C |
| Thermische Auflösung | 320x240 |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| NBA-7070-PA0 | Anschlussbox für Bullet 148mm ohne Netzteil, IP66 |
| --- | --- |
| NBA-7070-PA2 | Anschlussbox 230VAC, für Bullet 148mm IP66 |
| NCA-WLAN-EU | USB WLAN Dongle, für Kameraeinrichtung |
| NDA-U-CBB | Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor |
| NDA-U-CMT | Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras |
| NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |
| VG4-SFPSCKT | Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes |

Empfehlungen

Dienstleistungen