Ausschreibungstext

Artikelnummer

244638

Typ

Bosch NBT-8701-F25VF

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 30Hz, 17° VGA

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Leistungsaufnahme | 16 W |
| Montageart | Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE, PoE+ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 55°C |
| Thermische Auflösung | 640x480 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 640x480 |
| Funktionen |  |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 17° |
| Bildwinkel vertikal | 13° |
| Brennweite | 25 mm |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | F.01U.421.064 |
| Serie | Bosch DINION THERMAL 8100i |
| Hersteller | IQSIGHT |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Bosch NBA-7070-PA0 | Anschlussbox für Bullet 148mm ohne Netzteil, IP66 |
| --- | --- |
| Bosch NBA-7070-PA2 | Anschlussbox 230VAC, für Bullet 148mm IP66 |
| Bosch NDA-U-CBB | Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor |
| Bosch NDA-U-CMT | Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras |
| Bosch NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |
| Bosch VG4-SFPSCKT | Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes |

Empfehlungen

Dienstleistungen