Ausschreibungstext

Artikelnummer

220286

Typ

2N IP Verso Bluetooth RFID

Kurzbeschreibung

Bluetooth und RFID Leser Modul, 125kHz, 13,56MHz, NFC, für 2N IP Verso

Hauptmerkmale

Bluetooth 4.0 Erweiterungsmodul

Integrierte RFID Leseeinheit

Leserkompatibilität:125kHz, 13,56MHz, NFC

Kompatibel mit 2IP Verso Basis, Access Unit

Neueste Bluetooth Technologie für Zugangssysteme

Zutrittskontrolle per Smartphone möglich

App für iOS 8.1/Android 4.4 und höher erhältlich

Buskabel im Lieferumfang enthalten

Reichweite bis 100m

RX Empfindlichkeit bis -93 dBm

Temperaturbereich -40°C - 60°C

Abmessung: ca. 105x97x30 mm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8595159513096 |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Leseverfahren | 125 kHz EM4100, 125 kHz EM4200, 125 kHz Prox, 13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare, Bluetooth, Bluetooth, NFC |
| Montageart Leser | Modul |
| Hersteller-Nummer | 9155082 |
| Serie | 2N IP Verso |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen