Ausschreibungstext

Artikelnummer

243317

Typ

DS-2CD2646G2H-IZS(2.8-12mm)(eF)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 4MP, 2,8-12mm, DarkFighter, Infrarot, Mic, IP67, weiß

Hauptmerkmale

1/3" Progressive Scan CMOS

2688 × 1520, 4 MP

Ausgezeichnete Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter-Technologie

Effiziente H.265+-Komprimierungstechnologie

Motorisiertes Varioobjektiv für einfache Installation und Überwachung

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB WDR-Technologie

Wasser- und staubgeschützt (IP67) und vandalismusgeschützt (IK10)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Ja |
| --- | --- |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Alarmeingänge | 1 |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 105,4° |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Chipgröße | 1/3" |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux bei F1,0 |
| Montageart | Wandmontage |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 311331184 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66/68 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | IR-Filter permanent |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen