Ausschreibungstext

Artikelnummer

245151

Typ

ISM-52F0021WMB

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, 2,1mm, H.265, PoE, 12VDC

Hauptmerkmale

1/2,8" 2.0 MP CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Platinenkamera 50x50x50mm

Quad Streaming (H.265, H.264, MJPEG)

True Day & Night (TDN)

Rauschunterdrückung (2D-/3D-DNR)

WDR 120dB, Smart BLC

Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte

ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af, 12VDC

Audio-, Alarm- Ein- und Ausgänge

Privatzonen, Passwortschutz, Browserunabhängig

NDAA konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Ja |
| --- | --- |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS, Sensor SC500AI |
| Beleuchtung | nein |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Bildwinkel horizontal | 138 |
| Brennweite | 2,1 |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 50x50x50mm |
| Alarmverarbeitung | Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,HTTP,HTTPS,Alarm Ausgang |
| Audio | 2 Wege Audio |
| Auflösung (erweitert) | 1920x1080,1280x720,720x480,640x480,352x288 |
| Beobachten (62px/m) | 6,1 m |
| Bildformat | 16:9 |
| Blendenbereich (F) | F1,8 |
| Browser | Firefox, Google Chrome, MS Internet Explorer 10/11, Safari |
| Datenstromarten | Quad Stream |
| Erkennen (125px/m) | 2,9 m |
| ESC | 1~1/20.000Sek. |
| Externe Anschlüsse | Alarmausgang,Alarmeingang,Audio Ein/Ausgang,RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse) |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Identifizieren (250px/m) | 2,1 m |
| Kameraform | Platine |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Anschluss Kabelsatz |
| Manueller elektrischer Shutter (MES) | 1~1-20.000Sek. |
| Menüsprachen | chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Privacy Zone | 4 programmierbare Zonen |
| SDK | auf Anfrage |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht |
| Texteinblendung | Ein-/Aus schaltbar |
| Wahrnehmen (25px/m) | 20,5 m |
| Weißabgleich | automatisch,manuell |
| Gehäuseart | ohne Gehäuse |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Kameratyp | Platinenkamera |
| Lichtempfindlichkeit | 0.03 Lux bei F1.8 |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,3 m |
| Montageart | Einbaumodul |
| Netzwerkprotokolle | DHCP, DNS, DVRNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SSL, TCP, UDP, Zeroconf |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 245151 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | TWDR 120dB |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |