Ausschreibungstext

Artikelnummer

244894

Typ

2N IP Force 2.0 - 1 button, camera

Kurzbeschreibung

Netzwerk Türstation eine Ruftaste, Kamera

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.729, L16/16kHz |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kamera | Full-HD-Kamera |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Lautsprecher | 10W |
| Leseverfahren | kein RFID-Leser |
| Mikrofon | Integriert |
| Montageart | Wandmontage |
| Numerische Tastatur | nein |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Ruftasten | 1 |
| Schaltausgänge | 1x Relais |
| Schutzart | IP69 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE+ |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1920 |
| Netzwerk |  |
| Netzwerk | 10/100/1000 Base-TX RJ45 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 133° |
| Brennweite | 1,935mm |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | Axis Zipstream, H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8595159523859 |
| Hersteller-Nummer | 9151301C |
| Serie | 2N IP Force 2.0 |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N 2Wire - set with 2 adapter and EU power cord | Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU |
| --- | --- |
| 2N AXIS A9188 Network I/O Relay Module with 8 relays | Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+ |
| 2N Exit button | Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion |
| 2N External IP Relay - 1 output, 1 input | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang |
| 2N External IP Relay - 2 output, 2 input, HTTPS suppo | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 2x Ausgang, 2x Eingang, PoE |
| 2N External IP Relay - 4 outputs, 0 input, PoE | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE |
| 2N Force and Safety - Installation adapter | Einbauadapter |
| 2N Gigabit PoE+ Injector, Tenda PoE30G-AT | PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 30W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel |
| 2N Induction Loop - power supply | Stromversorgung für 2N Indction Loop Induktionsschleife |
| 2N Induction Loop for 2N IP intercoms | Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms |
| 2N IP Force - safety screws | Sicherheits Schraubensatz, für 2N IP Force |
| 2N IP Force 2.0 - Induction loop | Induction Loop für IP Force 2.0 |
| 2N IP Force and Safety - Additional switch + tampe | Sabotagekontakt und Schaltkontaktausgang für 2N IP Force und Safety |
| 2N IP Force and Safety - brick flush mounting box | Einbaudose, für 2N IP Force, bündige Montage |
| 2N IP Force and Safety - Gooseneck stand double, 1 | Metallsäule, für Montage von zwei 2N IP Force oder 2N IP Safety |
| 2N IP Force and Safety - Gooseneck stand, 120cm/47 | Metallsäule, für Montage von 2N IP Force und 2N IP Safety |
| 2N IP Force and Safety - plasterboard flush mounti | Einbaudose, für 2N IP Force, für Einbau in Hohlwände |
| 2N IP Force Secure Door set | Sabotagekontakt, Schaltkontakt Ausgang, Security Relais, für IP Force Türsprechstelle |
| 2N IP Handset - black | IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz |
| 2N IP Intercom - Gold license | Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 2N IP Intercom - Informacast license | Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 2N IP Intercom - Microsoft Teams license | nur für 2N IP Intercoms und SIP-Audiogeräte erforderlich |
| 2N IP Intercoms 12V power supply EU plug | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten |
| 2N IP Phone D7A | Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE |
| 2N IP Wiegand Isolator | Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle |
| 2N Magnetic door contact | Magnetisches Türkontakt Set |
| 2N NVT Phybridge - pack of 6 PhyLink adaptors | PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück |
| 2N NVT Phybridge PL-08 switch with 2 adaptors - EU po | PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter, EU power cord |
| 2N Plugin for Ccure | pro System |
| 2N Plugin for OnGuard | pro System |
| 2N Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |
| 2N SIP Mic organic | Netzwerk Mikrofon Konsole, für Livedurchsagen, Abspielen von Clips, SIP, 2x 1W Lautsprecher |
| 2N SIP Speaker Horn | Netzwerk Horn Lautsprecher, aktiv, max 7W, Mono, SIP, grau, IP67, 24VDC, PoE |
| 2N SIP Speaker, Wall Mounted - white | Netzwerk Lautsprecher, aktiv, max 14W, Mono, SIP, Wand Montage, weiß, 12VDC, PoE |

Empfehlungen

Dienstleistungen