Ausschreibungstext

Artikelnummer

244897

Typ

2N IP Force 2.0 - 2 buttons, camera, card reader r

Kurzbeschreibung

Netzwerk Türstation zwei Ruftasten, Kamera Vorbereitung Kartenleser

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8595159523880 |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja, Ja |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.729, L16/16kHz |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildauflösung max. | 2560x1920 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 133° |
| Brennweite | 1,935mm |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Interner-Speicher | nein |
| Kamera | Full-HD-Kamera |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Lautsprecher | 10W |
| Leseverfahren | RFID-Lesermodul nachrüstbar |
| Mikrofon | Integriert |
| Montageart | Wandmontage |
| Netzwerk | 10/100/1000 Base-TX RJ45 |
| Numerische Tastatur | nein |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 9151302CR |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Ruftasten | 2 |
| Schaltausgänge | 1x Relais |
| Schutzart | IP69 |
| Serie | 2N IP Force 2.0 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE+ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 215419 |
| Videokompression | Axis Zipstream, H.264, H.265, M-JPEG |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N 12 V Power Supply EU | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten |
| --- | --- |
| 2N 2Wire EU | Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU |
| 2N Additional Switch + Tamper | Sabotagekontakt und Schaltkontaktausgang für 2N IP Force und Safety |
| 2N Brick Flush Mounting Box | Einbaudose, für 2N IP Force, bündige Montage |
| 2N EMarine RFID Card 125 kHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| 2N EMarine RFID Key Fob 125kHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau |
| 2N External IP Relay 1OUT 1IN | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang |
| 2N External IP Relay 4 OUT PoE | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE |
| 2N Induction Loop Power Supply | Stromversorgung für 2N Indction Loop Induktionsschleife |
| 2N IP Force Gooseneck Double | Metallsäule, für Montage von zwei 2N IP Force oder 2N IP Safety |
| 2N IP Force Gooseneck Stand | Metallsäule, für Montage von 2N IP Force und 2N IP Safety |
| 2N IP Force Secure Door Set | Sabotagekontakt, Schaltkontakt Ausgang, Security Relais, für IP Force Türsprechstelle |
| 2N IP Force Security Screws | Sicherheits Schraubensatz, für 2N 2N IP Force |
| 2N IP Gold License | Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 2N IP Handset Black | IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz |
| 2N IP Induction Loop | Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms |
| 2N IP Informacast Lic. | Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 2N IP Phone D7A | Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE |
| 2N IP Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |
| 2N IP Vario/Force Exit Button | Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion |
| 2N IP Wiegand Isolator | Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle |
| 2N Magnetic Door Contact | Magnetisches Türkontakt Set |
| 2N Mifare Desfire EV3 RFID Card | Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| 2N Mifare Desfire EV3 RFID Fob | Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück PICard compatible |
| 2N Mifare RFID Card 13.56MHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| 2N Mifare RFID Key Fob 13MHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau |
| 2N Plasterboard Flush Mount | Einbaudose, für 2N IP Force, für Einbau in Hohlwände |
| 2N Plugin for CCure | pro System |
| 2N Plugin for OnGuard | pro System |
| 2N RFID Rdr 13.5MHz Extern USB | RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface |
| 2N RFID Reader Extern Emarine | RFID Kartenleser, extern, 125kHz, Wiegand, Emarine, für 2N IP Vario/Force |
| 2N RFID Reader Extern Mifare | RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, Wiegand, Mifare, für 2N IP Vario/Force |
| 2N RFID SEC Rdr 13.5MHz Extern | Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface, |
| 2N SIP Microphone | Netzwerk Mikrofon Konsole, für Livedurchsagen, Abspielen von Clips, SIP, 2x 1W Lautsprecher |
| 2N SIP Speaker Horn | Netzwerk Horn Lautsprecher, aktiv, max 7W, Mono, SIP, grau, IP67, 24VDC, PoE |
| 2N SIP Speaker Wall Mounted Wh | Netzwerk Lautsprecher, aktiv, max 14W, Mono, SIP, Wand Montage, weiß, 12VDC, PoE |
| 2N/AXIS A9188 Network I/O | Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+ |
| External IP Relay - 2 outputs, 2 input, HTTPS supp | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 2x Ausgang, 2x Eingang, PoE |
| NVT Phybridge PL-08 Switch | PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter |
| NVT PhyLink Adapter Set 6 PCS | PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück |
| PoE+ Injector Tenda PoE30G-AT | PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 30W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel |

Empfehlungen

Dienstleistungen