Ausschreibungstext

Artikelnummer

244908

Typ

Hanwha Vision TNM-C2722TDR

Kurzbeschreibung

Bi-Spektrum KI-Wärmebildkamera, QQVGA 1,9mm 8fps, 3MP 4,46mm 30fps, H.265, PoE

Hauptmerkmale

Bi-Spektrum-Hybrid Kamera

QQVGA-Wärmebildsensor und 3-MP-Sichtbarlicht-Sensor

Max. Bildrate: Sichtbarlicht 30 fps, Wärmebild 8 fps

Blickwinkel: Wärmebild H: 57° / V: 44° / D: 71°

Blickwinkel: Sichtbarlicht H: 69° / V: 50,8° / D: 88,9°

Früherkennung von Bränden

Analytikereignisse basierend auf KI-Engine

Temperaturerfassungsbereich -10 °C bis 450 °C

Temperaturdifferenzerkennung

IP66/IP67, IK09 (außer Frontlinsen)

PoE: max. 10,8 W, typisch 6,2 W

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Bi-Spektral |
| Leistungsaufnahme | 11 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66/67 |
| Thermische Auflösung | 160x120 |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | CMOS, Ungekühlter VOx Mikrobolometer |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Objektiv |  |
| Brennweite | 1,9 mm,4,46 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 8 fps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | TNM-C2722TDR |
| Serie | Wisenet T,Wisenet 9 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen